Napájecí a jistící skříň pro dojírnu.

CNIIO – CEF1,3,8,10,11

Návod k použití

Výrobce: Telstra s.r.o

# I.OBSAH

- Obsah

- bezpečnost a hygiena práce

  - rizika a nebezpečí

  - bezpečnost práce

2.1. montáž, demontáž, uvedení do provozu

  - skladování a přeprava

  - seřizování, údržba, servis, opravy

  - likvidace

  - hygiena práce a osobní ochranné prostředky

  - symboly a nápisy

  - požární ochrana

- Určení

  - Charakteristika zařízení

  - použití zařízení

  - pracovní prostředí zařízení

  - zakázané činnosti na zařízení

- Popis

  - popis zařízení

  - popis činnosti zařízení

- Technické údaje

- Montáž

  - umístění zařízení

  - montáž zařízení

- Uvedení do provozu

  - postup uvedení do provozu

- Obsluha a údržba

  - práce na zařízení

  - čištění stroje

  - závady zařízení

- Náhradní díly

- Balení, přeprava, skladování, dodání a likvidace

  - balení

  - přeprava

  - skladování

  - dodání a přejímka

  - likvidace

- Zvláštní ustanovení

- SchémaTA elektrického zapojení

- ČINNOST ZAŘÍZENÍ

# II.Bezpečnost práce

- Uživatel je povinen se před použitím výrobku seznámit s celým návodem k používání.

- Zařízení smí používat obsluha starší 18-ti let, gramotná, tělesně a duševně způsobilá,která byla o obsluze prokazatelně poučena.

- Zařízení lze používat k účelům, pro které je technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a hygieny práce.

- Při montáží, demontáži, likvidaci,servisu,obsluze a provozu stroje je třeba řídit se návodem k používání a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Zařízení vyhovuje požadavkům bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany životního prostředí a protipožární bezpečnosti, uvedených v obecně platných právních předpisech a příslušných technických normách.

1. Rizika a nebezpečí

Elektrická ohrožení:

- Nebezpečí při přímém nebo nepřímém dotyku s částmi určenými pro vedení elektrického proudu (živé části), při odstranění krytů elektrických zařízení nebo při poškození izolačních částí.

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené poškozenými částmi elektrického zařízení.

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při nedodržení pokynů pro připojení zařízení na elektrickou síť.

2. Bezpečnost práce

- Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození zařízení, které by mohlo ohrozit zdraví, životy, majetek nebo životní prostředí, a které není obsluha schopna odstranit, nesmí zařízení nadále provozovat a je povinna závadu ohlásit odpovědnému pracovníkovi.

- Je zakázáno uvádět do chodu a používat zařízení, je-li odmontován nebo poškozen některý ochranný kryt nebo otevřeny dveře spínací a jistící silové skříně.

- Je zakázáno za provozu snímat nebo jinak manipulovat s ochrannými kryty, při práci zařízení musí být všechny kryty řádně upevněné v ochranné poloze.

- Je zakázáno vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení.

- Práce na elektrickém zařízení mohou provádět jen pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČÚBP  a ČBÚ č. 50/78 Sb. A dalších platných předpisů.

- Návod k používání musí být umístěn na místě přístupném obsluze.

- Uživatel je povinen se před použitím výrobku seznámit s celým návodem k použití.

- Zařízení smí používat obsluha starší 18-ti let, gramotná, tělesně a duševně způsobilá, která byla o obsluze prokazatelně poučena.

- Zařízení lze používat k účelům, pro které je technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a hygieny práce.

- Při montáží, demontáži, likvidaci,servisu,obsluze a provozu zařízení je třeba řídit se návodem k používání a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Zařízení vyhovuje požadavkům bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany životního prostředí a protipožární bezpečnosti, uvedených v obecně platných právních předpisech a příslušných technických normách.

-    Při manipulaci s krytem pohonu musí být zařízení vypnuto.

2,1. Montáž, demontáž, uvedení do provozu

- Při montáži, provozu a používání, manipulaci se zařízením a dále při seřizování a

údržbě, při demontáži a likvidaci zařízení dodržujte bezpečnostní pokyny dle návodu

k používání, obecné zásady bezpečné práce a další speciální požadavky tak, aby nedošlo k úrazu.

- Provedení přívodu musí odpovídat platným elektrotechnickým předpisům a

předmětným normám, které se na dané zařízení vztahují. Všechny součásti elektrického zařízení systému dodavatel označuje symbolem blesku.

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím musí být provedena

dle ČSN 33 2000-4-41 zvýšena proudovým chráničem In30mA. – Zajistí provozovatel zařízení.

- Vytváření elektrostatických nábojů musí být zabráněno uzemněním všech stacionárních vodivých částí.

- Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení podle ČSN 33 1500. Povinností provozovatele je zajištění pravidelných revizí prováděných 1x ročně.

- Při montáži a instalaci dodržujte bezpečnost práce pro elektrická zařízení.

- Před prováděním kontroly, údržby,čištění a opravy odpojte zařízení od elektrické sítě a znemožněte jeho náhodné i úmyslné připojení cizí osobou, a to po celou dobu provádění uvedených činností na zařízení! Uzamkni hlavní vypínač na silové skříni.

2,2. Skladování a přeprava

- Výrobek přepravujte v nepoškozeném obalu.

- Výrobek při dopravě chraňte proti povětrnostním vlivům.

- Při přepravě na výrobek neukládejte další přepravovaný náklad ani jiné předměty.

- Výrobek uskladněte v suchých prostorách zabezpečených proti povětrnostním vlivům a proti zcizení.

- Při skladování na výrobek neukládejte další materiál, ani jiné předměty .

2,3. Seřizování, údržba, servis, opravy

- Práce na elektrickém zařízení mohou provádět jen pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. a dalších platných předpisů.

- Před prováděním kontroly, údržby, čištění a opravy odpojte od elektrické sítě a znemožněte jeho náhodné i úmyslné připojení cizí osobou, a to po celou dobu provádění uvedených činností na zařízení!

- Po opětovném spuštění prověřte správnou činnost a bezpečný provoz zařízení.

A proveďte revizi dle ČSN 33 1500.

2,4. Likvidace

- Při likvidaci je nutno dodržovat bezpečnostní podmínky návodu k používání.

- Likvidaci výrobku smí provádět k tomu oprávněná firma a to dle platných zákonů a předpisů.

- Likvidace obalů se provádí jejich předáním k recyklaci, a to firmám k tomu oprávněným.

3. Hygiena práce a osobní ochranné prostředky (OOP)

- Obsluhující personál musí dbát o udržování obecného pořádku a čistoty na pracovišti a zejména dbát na kontrolu a čištění všech funkčních prvků dle kapitoly „údržba“.

4. Symboly a nápisy

- Bezpečnostní znaky, symboly a nápisy na zařízení je provozovatel povinen udržovat v čitelném stavu.

- Při poškození či nečitelnosti bezpečnostních znaků, symbolů a nápisů odpovídá provozovatel za jejich okamžitou opravu – uvedení do původního stavu.

POZOR

ELEKTRICKÉ

ZAŘÍZENÍ!

Tyto značky jsou umístěny na

krytu elektrického zařízení.

NEHAS VODOU ANI

PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

Typ:

Model:

Rok výr.: 20

Napětí ~:

/N/PE/

Napětí =:

V

Příkon:

V=

V

V~

kW

Schéma:

Napětí ř. obv.:

Krytí: IP

OTK:

Váha:

kg

Výr. č.:

Norma:

Proud:

A

TelStra s.r. o.

Výrobní štítek je umístěn vně

výrobku.

CNII

ČSN  EN  60 204-1

CEF1.7

07

3

400

24

CEF1_1

24

IP 54

03

22

001

45

5. Požární ochrana

- Prachová vrstva usedlého hořlavého prachu, případně jiných hořlavých nečistot na zařízení  nesmí být vyšší než 1 mm, jinak hrozí nebezpečí vzniku požáru.

- Zařízení se nevybavuje hasícími přístroji, proto je uživatel povinen zabezpečit objekt, kde je zařízení instalováno vhodnými hasícími prostředky schváleného typu, v odpovídajícím množství, umístěnými na viditelném místě, chráněnými proti poškození a zneužíti.

- U hasících zařízení je nutno provádět pravidelné kontroly a obsluha musí být seznámena s jejich používáním tak, jak to požaduje Zákon č. 91/1995 Sb. a Vyhl. MV 21/1996 Sb.

- Elektrické zařízení se nesmí hasit vodou! U zařízení musí být hasicí přístroj práškový, sněhový nebo halonový a obsluha musí být seznámena s jejich používáním.

- Pokud bude u zařízení hasící přístroj vodní nebo pěnový, lze jej použít až po vypnutí elektrického proudu v rozvaděči objektu.

# III. Určení

- Charakteristika zařízení.

- Zařízení je programem řízený systém pro ovládání elektrických zařízení

- v dojírně.

- Použití zařízení.

Zařízení se používá k napájení , jištění a spínání :

a) Max. dvou vývěv zajišťující podtlak pro dojící stroje.

b) Max. dvou čerpadel mléka umístěných v dojírně u sběrné nádoby.

c) Kompresoru.

d) Napájí elektroniku dojících strojů.

e) Ovládá ventil sanitace.

f) Ovládá chladící zařízení.

g) Napájí dezinfekční zařízení APD.

- Pracovní prostředí zařízení.

AB5-  prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty   vlhkosti (teplota okolního vzduchu +5 až +40 oC, relativní vlhkost 5 až 85 %)

AD4 – výskyt vody – stříkající voda

AE3 – prašnost lehká

AF3 – výskyt korozivních nebo znečišťujících látek-

náhodný

BA4 – Přístupné poučeným osobám

BC3 – kontakt osob s potenciálem země častý

Zařízení je určeno do prostředí bez významných zhoršujících

elektromagnetických vlivů definovaných ČNS EN 50082-1.

Zařízení se nesmí používat ve výbušném prostředí.

- Zakázané činnosti na zařízení

- Je zakázáno uvádět do chodu a používat zařízení, je-li odmontován nebo poškozen  některý ochranný kryt nebo otevřeny dveře spínací a jistící skříně.

- Je zakázáno za provozu snímat nebo jinak manipulovat s ochrannými kryty, při práci zařízení musí být všechny kryty řádně upevněné v ochranné poloze.

- Je zakázáno vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení.

- Je zakázáno připojovat na zařízení jiné spotřebiče, které nejsou uvedeny v návodu

- Je zakázáno provádět na zařízení jakékoliv zásahy bez souhlasu dodavatele

- Je zakázáno používat zařízení k jiným činnostem, než které stanoví návod

- Je zakázáno zavěšovat nebo odkládat na zařízení jakékoliv předměty

## IV. POPIS

1. Popis zařízení

Zařízení se skládá z jedné ocelové skříně do které jsou svedeny kabely

elektrických zařízení:

a) Vývěv.

b) Čerpadel mléka.

c) Kompresoru.

d) Napájení dojících strojů.

e) Zařízení pro dezinfekci APD.

f) Ovladače sběrných nádob.

Ovládací prvky:

a) Hlavní vypínač.

Slouží k vypnutí celé dojírny včetně vývěv,čerpadel , kompresoru a

dezinfekce APD.

b) Přepínač AUT-RUČ

Používá se pouze při závadě v elektronice dezinfekce APD.

c) Elektronika dezinfekce APD.

Ovládá elektroniku tohoto zařízení.

## V.Technické údaje

Jmenovité napájecí napětí		           TN-S    3/N/PE/230V/400V-50Hz

Krytí							skříň IP54

Váha							30 kg

Ochrana: Samočinným odpojením od zdroje,pospojováním,SELV.

Rozměry                                                 V x Š x H  :    600x600x400

Ochrana řídících obvodů proti přepětí   stupně III :       ZS1DSM

Přívody a vývody kabelů                                        :       spodem

CEF1 – 1ks  vývěva  4 až 7.5kW     1ks čerpadlo mléka 1,1kW

Příkon celkový			   CEF1.7                    24kW

CEF1.5                    23kW

CEF1.1                    22kW

Jmenovitý proud                             CEF1.7                     41.5A

CEF1.5                     40A

CEF1.1                     39A

CEF3  - 2ks  vývěva  4 až 7.5kW      2ks čerpadlo mléka 1,1kW

Příkon celkový			   CEF3.7                    28kW

CEF3.5                    26kW

CEF3.1                    25kW

Jmenovitý proud                             CEF3.7                     51.5A

CEF3.5                     50A

CEF3.1                     49A

CEF8   - 1ks  vývěva  4 až 7.5kW  , 1ks čerpadlo mléka 1.1kW  , 1ks kompresor 2.2kW

Příkon celkový			   CEF8.7                    24kW

CEF8.5                    23kW

CEF8.1                    22kW

Jmenovitý proud                             CEF8.7                     41.5A

CEF8.5                     40A

CEF8.1                     39A

CEF10 - 1ks  vývěva  4 až 7.5kW  , 2ks čerpadlo mléka 1.1kW  , 1ks kompresor 2.2kW

Příkon celkový			   CEF10.7                    28kW

CEF10.5                    27kW

CEF10.1                    26kW

Jmenovitý proud                             CEF10.7                     51A

CEF10.5                     50A

CEF10.1                     49A

CEF11  2ks  vývěva  4 až 7.5kW  , 1ks čerpadlo mléka 1.1kW

Příkon celkový			   CEF11.7                    28kW

CEF11.5                    27kW

CEF11.1                    26kW

Jmenovitý proud                             CEF11.7                     51A

CEF11.5                     50A

CEF11.1                     49A

### VI. Montáž

1. Umístění zařízení

Zařízení se umisťuje na stěnu do výšky 1.5m nad úroveň podlahy.

2. Montáž zařízení

Zařízení se připevňuje pomocí ocelových šroubů do hmoždinek.

#### VII. Uvedení do provozu

1. Postup uvedení do provozu

Toto zařízení je oprávněna provádět pouze organizace nebo osoba pověřená výrobcem

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení podle ČSN 33 1500.

Prověřte správné funkce ovládání.

Prověřte správný chod zařízení a případně proveďte jeho seřízení.

Zkontrolujte úplnost označení zařízení bezpečnostními a výrobními štítky.

Zapojovat zařízení smí pouze osoba s  elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČÚBP  a ČBÚ č. 50/78 Sb.

Na závěr uvádění zařízení do provozu proveďte zaškolení obsluhy a předejte dokumentaci k zařízení, pokud výrobce ve smlouvě nestanoví jinak.

Upozornění:

Pro správný chod zařízení a souvisejících částí nesmí teplota v prostorách klesnout pod 5OC.

## VIII. Obsluha a údržba

1. práce na zařízení

Zařízení pracuje automaticky.Je řízeno elektronikou dezinfekce APD.

2. Čištění

Zařízení lze v případě potřeby čistit na povrchu běžnými úklidovými prostředky tj.

vlhkým hadrem a saponáty. Zařízení čistěte ve vypnutém stavu!

3. Závady zařízení

Případné závady na zařízení odstraní technik k tomu určený dodavatelskou firmou.

## IX. Náhradní díly

Plošný spoj - deska                    KRYSA s programem  KRY01.HEX

Transformátor bezpečnostní      94020879 , 0604288

Stykač                                        LC1K1610P7,LC1K0910P7

Motorový spouštěč                    GZ1-M20,16,14,08

Relé 8mm/4kV                          MZPA 002 48 10

## X. Balení, přeprava, skladování, dodání a likvidace

1. Balení

Výrobek je balen do papírové krabice s výztuží.

2. Přeprava

Výrobek se přepravuje v libovolné poloze.

- výrobek při dopravě chraňte před povětrnostními vlivy.

- při přepravě na výrobek neukládejte další přepravovaný náklad ani jiné předměty.

3. Skladování

Výrobek uskladněte v suchých prostorách zabezpečených proti povětrnostním vlivům a

proti zcizení.

4. Dodání a přejímka

Dodání a přejímka zboží se řídí smluvním vztahem mezi dodavatelem a odběratelem.

5. Likvidace

Likvidaci výrobku provádí k tomu oprávněná firma a to dle platných zákonů a

předpisů.

Likvidace obalů se provádí jejích předáním k recyklaci a to firmám k tomu

oprávněným.

# XI. Zvláštní ustanovení.

Výrobce si vyhrazuje právo změn a konstrukčních úprav na zařízení.

# XII.Schémata zapojení.

Obr.1:  Blokové schéma zařízení .

# XIII.ČINNOST ZAŘÍZENÍ

Zařízení je řízeno programem dezinfekce.Viz.návod pro APD.

Připomínky zasílejte na vyvoj@telstra.cz

Obrazová dokumentace: