AU4

Automatika procesu dojení

Charakteristika zařízení

Zařízení slouží k obsluze dojícího stroje

Použití zařízení

Tato automatika byla konstruována tak, aby její funkce byla co nejvíce modifikovatelná a mohla se velmi snadno přizpůsobit k různým typům dojení.

Uživatel dojícího zařízení tak dostává do ruky univerzální automatiku, kterou snadno naprogramuje pro dojení krav, koz a ovcí. Dále si pak může vybrat indikátor toku mléka, a to elektrodové čidlo nebo plovákový snímač.

Popis činnosti zařízení

Funkce je řízena programátorem, který ovládá elektromagnetické ventily P, V, S. Na trubce stání je umístěn elektrodový indikátor. Ventil S pouští podtlak do stahovacího válce, ventil P je pulsátor, ventil V vpouští podtlak přes indikátor průtoku do dojícího stroje. Ventily S a V jsou části druhého pulsátoru.

Technické údaje

Napájecí napětí 	24V=

Proces dojení automaticky a poloautomaticky při základním programu automatiky.		-rozdojovací čas 20-90 sec

-stimulační čas 40 sec. Probíhá v rozdojovacím čase

Ukončení dojení	-při poklesu průtoku mléka pod 0,2 kg/min se zpož. 18-24s

Poloautomatický	-jako při ukončení dojení, ale dojící stroj zůstává na vemeni dojnice

Ovládané prvky:

Ventil V		-vpouští podtlak do dojícího stroje

Ventil S		-vpouští podtlak do stahovacího válce

Pa			-pulzační ventil A

Pb			-pulzační ventil B

Snímač		-snímač (indikátor) průtoku mléka

Popis zařízení

E

A

B

F

C

G

H

D

I

A – Panel kontrolních LED

Automatické dojení (zelená), ruční dojení (zelená), Výstraha – porucha (červená), stimulace (oranžová), dezinfekce (oranžová)

B – Ovládací klávesnice

E – Displej Automatiky

C – Tlačítko Dezinfekce

F – Tlačítko Stimulace

G – Tlačítko ENTER

D – Tlačítko Automatické dojení

H – Tlačítko Ruční dojení

I – Tlačítko STOP

Práce na zařízení

Při zapnutí dojírny se automatika sama nastaví do programu Dezinfekce. Toto je důležité při spojení s dezinfekčním přístrojem, který se automaticky startuje podle nastaveného času.

Při tomto programu automatika zapne ventil V a rozsvítí žlutou kontrolku. Při nastavení parametru 16 Pd A se nastartují pulsátory.

Při zapnutém vyhřívání řízeném z programátoru APD 70/1, který programově ovládá napětí +12V, se automatika sama přepne do programu vyhřívání. Odběr automatiky je asi 4W, což dostačuje k temperování vnitřního prostoru skříně elektroniky a zvyšuje tak životnost zařízení.

FarntEC

Poloautomatický proces dojení

dES

0,00

Po nastartování tlačítkem „ruční dojení“ se asynchronně rozběhne pulsátor a ventil V otevře přívod podtlaku nad membránou indikátoru průtoku mléka.

V tomto stavu zůstává zařízení po dobu ČAS_ROZ. V této době není sledován průtok mléka, ale probíhá STIMULACE.

Po uplynutí času ČAS_ROZ dochází k testování průtoku mléka takto:

Je-li průtok mléka dojícím strojem nižší než 0,1-0,2 kg/min zastaví se pulsátor, podtlak zůstává připojený na dojící stroj a ten zůstává nasazený na vemeni dojnice, přičemž je obsluze signalizována porucha spouštění mléka (displej bliká a červená kontrolka svítí na všech automatikách).

Au 1,36

Pokračování dojení zajistíme tak, že znovu stiskneme tlačítko"ruční dojení" nebo "automatické dojení".

Pokud bylo stisknuto tlačítko "ruční dojení" automatika nesleduje průtok dojícím strojem a dojí 20 min a pak dojení ukončí

Pokud je po uplynutí času ČAS_ROZ průtok mléka větší než 0.1-0.2kg/min, dojení pokračuje beze změny tak dlouho, dokud nedojde k poklesu průtoku pod 0.1-0.2 kg/min. na dobu ČAS_DOD.

Ru 8,35

Pak automatika dojení zastaví pulsátor, podtlak zůstává připojený na dojící stroj a ten zůstává nasazený na vemeni dojnice, přičemž je obsluze signalizována porucha spouštění mléka (displej bliká a červená kontrolka svítí na všech automatikách).

Automatický proces dojení

0,00

Po nastartování tlačítkem "automatické dojení" se asynchronně rozběhne pulsátor a ventil V otevře přívod podtlaku nad membránu indikátoru toku mléka. V tomto stavu zůstává zařízení po dobu ČAS_ROZ.

V této době není sledován průtok mléka ale může probíhat STIMULACE.

Po uplynutí času ČAS_ROZ dochází k testování průtoku mléka takto:

Au 1,36

Je-li průtok mléka nižší než 0.1-0.2 kg/min. zastaví se pulsátor, zavře se ventil V,otvírá se ventil S, válec stáhne dojící stroj z vemena krávy a signalizuje se porucha spouštění mléka.

Na všech boxech se rozsvítí červená kontrolka a na boxu kde se porucha objevila bliká displej s údajem délky dojení.

Signalizaci poruchy spouštění mléka zrušíme tlačítkem STOP.

Pokud je po uplynutí času ČAS_ROZ průtok mléka vyšší než 0.1-0.2kg/min, dojení pokračuje beze změny tak dlouho, dokud nedojde k poklesu průtoku pod 0.1-0.2 kg/min. na dobu ČAS_DOD. Pak dojde k zastavení pulsátoru, uzavření ventilu V a se zpožděním 2-3 sec. dochází ke stažení dojícího stroje.

7,21

Pokud je nastaven parametr SAH A zůstane dojící stroj nahoře (pod stahovacím válcem) a spadne při stisku klávesy STOP nebo při nastartování automatiky.

V průběhu stahování zapne dvakrát na 2 sec. ventil V pro odsátí mléka z rozdělovače a hadic podle nastavení parametrů ODSÁV Á a ČAS_ODS.

Stimulace

Stiskem tlačítka" stimulace" se rozsvítí žlutá kontrolka" stimulace" a po stisknutí tlačítka "automatické dojení" nebo "ruční dojení" se začne provádět dojení se stimulací, jejíž vlastnosti se nastavují při programování.

Klasická stimulace

Nemá na ní vliv snímač toku  mléka

Nenastavujte parametry AUTO_STAR a AUTO_STOP.

- Pulsátor nastartuje po stisku tlačítka stimulace s POC_PUL p/min střídy

POM_SEP a postupně se jeho frekvence zvětšuje na POC]UL_S p/min a střída na POM_SEP _S. Tato fáze trvá 10 sec.

2.   Po dobu (ČAS_ROZ-20) sec. zůstává frekvence a střída konstantní.

3.   Kmitočet pulsů ze POC]UL_S p/min klesá na POC_PUL p/min a pulsační

poměr se mění z POM_SEP _S na POM_SEP během 10sec.

4.    Probíhá proces dojení s frekvencí POC_PUL p/min. a pulsačním poměrem

POM_SEP.

Inteligentní stimulace

Inteligentní stimulace sleduje snímač toku mléka a podle jeho stavu řídí proces stimulace.

AUTO_START -04A

Jestliže je nastaven tento parametr automatika začne pracovat s frekvencí POC_PUL a střídou POM_SEP po dobu ČAS_CEK pokud se do této doby neobjeví mléko, najede stimulační proces jako při klasické stimulaci. Stimulace s dobou ČAS_CEK nepřesáhne dobu ČAS_ROZ.

AUT_STOP	- 03 A

Pokud najela z některého důvodu stimulace a je nastaven tento parametr začne se testovat snímač toku mléka a jakmile se mléko objeví v dojícím stroji, stimulace začne klesat až na normální hodnoty.

Je to stejné jako bod 3 u klasické stimulaci.

Počet pulsů ze POC_PUL_S p/min klesá na POC_PUL p/min a pulsační poměr se mění z POM_SEP_S na POM_SEP během 10sec.

Biotechnická kontrola

Automatiku uvedeme do stavu DEZINFEKCE tlačítkem „dezinfekce“

dES

Po stisknutí tlačítka „automatické dojení“ nebo „ruční dojení“ se rozeběhne pulsátor na neomezeně dlouhou dobu.

bio

Tento program lze zrušit tlačítkem STOP (zobrazí se čas chodu automatiky), pak je automatika připravena k normálnímu dojení.

3,51

Test automatiky dojení

0 0 0 0 0 0

Automatiku uvedeme do stavu DEZINFEKCE tlačítkem „dezinfekce“.

Po stisknutí klávesy 8 se nastartují všechny výstupy a budou se střídavě spínat a rozepínat.

-  -  -  -  -  -

Všechny kontrolky blikají.

Případná kontrola se indikuje vizuálně (kontrolka nesvítí, nejde pulsátor, nestahuje válec)

Čištění stroje

V případě potřeby provede obsluha očištění automatiky dojení suchým nebo mírně vlhkým hadrem. V žádném případě neostřikujte automatiku dojení vodou.

| Název parametru | Adresa | Rozsah hodnot | Doporuč. Hodnota | Popis parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO_STOP | 03 | A/N | N | Zruší stimulaci pokud se objeví mléko v indikátoru průtoku mléka. |
| AUTO_START | 04 | A/N | N | Start stimulace pokud se neobjeví mléko v indikátoru průtoku mléka do doby ČAS CEK |
| ČAS_ROZ | 05 | 26-254sec. | 95sec. | Rozdojovací čas – je to doba po kterou automatika nereaguje na stav indikátoru průtoku mléka. |
| ČAS_DOD | 06 | 24 | 24 | Dodojovací čas – čas ve kterém automatika testuje zda má ukončit dojení. Pokud se mléko v indikátoru průtoku mléka neobjeví do ČAS-DOD, automatika přeruší dojení. Vždy, když přijde mléko na indikátor průtoku mléka, tento čas se opět nastartuje. |
| POČ_PUL | 07 | 60 | 60 | Tento parametr udává počet pulsů za minutu, pokud neprobíhá stimulace. |
| POČ_ PUL_S | 08 | 120 | 120 | Počet pulsů za min. při stimulaci. |
| POM_SEP | 09 | 10-90 | 60 | Udává poměr sepnutí a rozepnutí, s jakým je spínán pulsátor. Příklad: Nastavím-li POM_SEP=60 bude ventil sepnut 60% a 40% rozepnut času trvání jednoho cyklu. Tento parametr je funkční pouze při nastavení parametru PUL A |
| POM_SEP_S | 10 | 10-90 | 30 | Totéž jako parametr POM_SEP, ale při stimulaci. |
| DEL_CMRNDU | 11 | 1-254 | 80 | Minimální délka mléčného toku v mS, který má být zaregistrován. |
| ČAS_STAH | 12 | 8 | 8 | Čas stahování dojícího stroje. |
| ČAS_CEK | 13 | 10-254 | 20 | Doba, po které při absenci mléka nastartuje stimulace vemene. |
| ADR_ZAR | 14 | 0/1 | 0 | Adresa zařízení. (pro komunikaci s nadřazeným počítačem) |
| STAH | 15 | A/N | N | Pokud se zvolí tento parametr, tak zůstane dojící stroj v poloze stahování (pod stahovacím válcem) a sjede dolů až při startu automatiky. |
| P_DES | 16 | A/N | A | Pulsace při dezinfekci A= bude prováděna pulsace 24p/min se střídou 90:10. Používá se pro lepší proudění vody a tím i vyšší čistotu. |
| ODSATI | 17 | A/N | A | Po ukončení dojení podtlak odsaje mléko z rozdělovače a hadic. |
| CAS_STDE | 18 | 0-9 | 2 | Nastavení časové prodlevy mezi začátkem stahování a začátkem odsávání mléka. |
| CAS_SO | 19 | 3 | 3 | Čas mezi vypnutím ventilu V a stahováním. |
| CAS_OD | 20 | 2 | 2 | Doba odsávání mléka. |
| POC_DEZ | 21 | 16 | 16 | Počet pulsů při dezinfekci. |
| STAH_DEZ | 22 | A/N | N | A-dojící stroj je stahován podtlakovým válcem(při použití polohovacího ramene) N-dojící stroj není stahován podtlakovým válcem(při použití stahovacího válce) |

Parametry programování AU4

heslo : 123456

Tlačítko	F1	zobrazí počet pulsů

Tlačítko	F2	zobrazí délku rozdojovacího času

Tlačítko	F3	zobrazí délku dodojovacího času

Tlačítko	F4	zobrazí celkový čas dojení