Řídící systém pro krmení Daltec.

FA4xy

x – počet krmených směsí

y -  počet motorů BIO-FIX

Návod k použití

Výrobce: Telstra s.r.o

# I.OBSAH

- Obsah

- bezpečnost a hygiena práce

  - rizika a nebezpečí

  - bezpečnost práce

2.1. montáž, demontáž, uvedení do provozu

  - skladování a přeprava

  - seřizování, údržba, servis, opravy

  - likvidace

  - hygiena práce a osobní ochranné prostředky

  - symboly a nápisy

  - požární ochrana

- Určení

  - Charakteristika zařízení

  - použití zařízení

  - pracovní prostředí zařízení

  - zakázané činnosti na zařízení

- Popis

  - popis zařízení

  - popis činnosti zařízení

- Technické údaje

- Montáž

  - umístění zařízení

  - montáž zařízení

- Uvedení do provozu

  - postup uvedení do provozu

- Obsluha a údržba

  - práce na zařízení

  - čištění stroje

  - závady zařízení

- Náhradní díly

- Balení, přeprava, skladování, dodání a likvidace

  - balení

  - přeprava

  - skladování

  - dodání a přejímka

  - likvidace

- Zvláštní ustanovení

- SchémaTA elektrického zapojení

- ČINNOST ZAŘÍZENÍ

# II.Bezpečnost práce

- Uživatel je povinen se před použitím výrobku seznámit s celým návodem k používání.

- Zařízení smí používat obsluha starší 18-ti let, gramotná, tělesně a duševně způsobilá,která byla o obsluze prokazatelně poučena.

- Zařízení lze používat k účelům, pro které je technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a hygieny práce.

- Při montáží, demontáži, likvidaci,servisu,obsluze a provozu stroje je třeba řídit se návodem k používání a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Zařízení vyhovuje požadavkům bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany životního prostředí a protipožární bezpečnosti, uvedených v obecně platných právních předpisech a příslušných technických normách.

1. Rizika a nebezpečí

Elektrická ohrožení:

- Nebezpečí při přímém nebo nepřímém dotyku s částmi určenými pro vedení elektrického proudu (živé části), při odstranění krytů elektrických zařízení nebo při poškození izolačních částí.

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené poškozenými částmi elektrického zařízení.

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při nedodržení pokynů pro připojení zařízení na elektrickou síť.

2. Bezpečnost práce

- Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození zařízení, které by mohlo ohrozit zdraví, životy, majetek nebo životní prostředí, a které není obsluha schopna odstranit, nesmí zařízení nadále provozovat a je povinna závadu ohlásit odpovědnému pracovníkovi.

- Je zakázáno uvádět do chodu a používat zařízení, je-li odmontován nebo poškozen některý ochranný kryt nebo otevřeny dveře spínací a jistící silové skříně.

- Je zakázáno za provozu snímat nebo jinak manipulovat s ochrannými kryty, při práci zařízení musí být všechny kryty řádně upevněné v ochranné poloze.

- Je zakázáno vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení.

- Práce na elektrickém zařízení mohou provádět jen pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČÚBP  a ČBÚ č. 50/78 Sb. A dalších platných předpisů.

- Návod k používání musí být umístěn na místě přístupném obsluze.

- Uživatel je povinen se před použitím výrobku seznámit s celým návodem k použití.

- Zařízení smí používat obsluha starší 18-ti let, gramotná, tělesně a duševně způsobilá, která byla o obsluze prokazatelně poučena.

- Zařízení lze používat k účelům, pro které je technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a hygieny práce.

- Při montáží, demontáži, likvidaci,servisu,obsluze a provozu zařízení je třeba řídit se návodem k používání a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Zařízení vyhovuje požadavkům bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany životního prostředí a protipožární bezpečnosti, uvedených v obecně platných právních předpisech a příslušných technických normách.

-    Při manipulaci s krytem pohonu musí být zařízení vypnuto.

2,1. Montáž, demontáž, uvedení do provozu

- Při montáži, provozu a používání, manipulaci se zařízením a dále při seřizování a

údržbě, při demontáži a likvidaci zařízení dodržujte bezpečnostní pokyny dle návodu

k používání, obecné zásady bezpečné práce a další speciální požadavky tak, aby nedošlo k úrazu.

- Provedení přívodu musí odpovídat platným elektrotechnickým předpisům a

předmětným normám, které se na dané zařízení vztahují. Všechny součásti elektrického zařízení systému dodavatel označuje symbolem blesku.

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím musí být provedena

dle ČSN 33 2000-4-41 zvýšena proudovým chráničem In30mA. – Zajistí provozovatel zařízení.

- Vytváření elektrostatických nábojů musí být zabráněno uzemněním všech stacionárních vodivých částí.

- Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení podle ČSN 33 1500. Povinností provozovatele je zajištění pravidelných revizí prováděných 1x ročně.

- Při montáži a instalaci dodržujte bezpečnost práce pro elektrická zařízení.

- Před prováděním kontroly, údržby,čištění a opravy odpojte zařízení od elektrické sítě a znemožněte jeho náhodné i úmyslné připojení cizí osobou, a to po celou dobu provádění uvedených činností na zařízení! Uzamkni hlavní vypínač na silové skříni.

2,2. Skladování a přeprava

- Výrobek přepravujte v nepoškozeném obalu.

- Výrobek při dopravě chraňte proti povětrnostním vlivům.

- Při přepravě na výrobek neukládejte další přepravovaný náklad ani jiné předměty.

- Výrobek uskladněte v suchých prostorách zabezpečených proti povětrnostním vlivům a proti zcizení.

- Při skladování na výrobek neukládejte další materiál, ani jiné předměty .

2,3. Seřizování, údržba, servis, opravy

- Práce na elektrickém zařízení mohou provádět jen pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. a dalších platných předpisů.

- Před prováděním kontroly, údržby, čištění a opravy odpojte od elektrické sítě a znemožněte jeho náhodné i úmyslné připojení cizí osobou, a to po celou dobu provádění uvedených činností na zařízení!

- Po opětovném spuštění prověřte správnou činnost a bezpečný provoz zařízení.

A proveďte revizi dle ČSN 33 1500.

2,4. Likvidace

- Při likvidaci je nutno dodržovat bezpečnostní podmínky návodu k používání.

- Likvidaci výrobku smí provádět k tomu oprávněná firma a to dle platných zákonů a předpisů.

- Likvidace obalů se provádí jejich předáním k recyklaci, a to firmám k tomu oprávněným.

3. Hygiena práce a osobní ochranné prostředky (OOP)

- Obsluhující personál musí dbát o udržování obecného pořádku a čistoty na pracovišti a zejména dbát na kontrolu a čištění všech funkčních prvků dle kapitoly „údržba“.

4. Symboly a nápisy

- Bezpečnostní znaky, symboly a nápisy na zařízení je provozovatel povinen udržovat v čitelném stavu.

- Při poškození či nečitelnosti bezpečnostních znaků, symbolů a nápisů odpovídá provozovatel za jejich okamžitou opravu – uvedení do původního stavu.

POZOR

ELEKTRICKÉ

ZAŘÍZENÍ!

Tyto značky jsou umístěny na

krytu elektrického zařízení.

NEHAS VODOU ANI

PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

Typ:

Model:

Rok výr.: 20

Napětí ~:

/N/PE/

Napětí =:

V

Příkon:

V=

V

V~

kW

Schéma:

Napětí ř. obv.:

Krytí: IP

OTK:

Váha:

kg

Výr. č.:

Norma:

Proud:

A

TelStra s. r. o.

Výrobní štítek je umístěn vně

výrobku.

CNIII

FA4xy

07

3

230

15

FA4xy

24

IP 54

03

8

001

4

5. Požární ochrana

- Prachová vrstva usedlého hořlavého prachu, případně jiných hořlavých nečistot na zařízení  nesmí být vyšší než 1 mm, jinak hrozí nebezpečí vzniku požáru.

- Zařízení se nevybavuje hasícími přístroji, proto je uživatel povinen zabezpečit objekt, kde je zařízení instalováno vhodnými hasícími prostředky schváleného typu, v odpovídajícím množství, umístěnými na viditelném místě, chráněnými proti poškození a zneužíti.

- U hasících zařízení je nutno provádět pravidelné kontroly a obsluha musí být seznámena s jejich používáním tak, jak to požaduje Zákon č. 91/1995 Sb. a Vyhl. MV 21/1996 Sb.

- Elektrické zařízení se nesmí hasit vodou! U zařízení musí být hasicí přístroj práškový, sněhový nebo halonový a obsluha musí být seznámena s jejich používáním.

- Pokud bude u zařízení hasící přístroj vodní nebo pěnový, lze jej použít až po vypnutí elektrického proudu v rozvaděči objektu.

# III. Určení

- Charakteristika zařízení

- Zařízení je programem řízený systém pro ovládání mechaniky DALTEC.

- Použití zařízení

Zařízení je umístěno v plastové skříni.Zapíná a vypíná dopravní systém krmiva

na základě vnějších nebo vnitřních signálů.Ovládá motor pohonu,aktivní násypky,

motory BIO-FIXu a táhla výpadů krmiva.

- Pracovní prostředí zařízení

ČSN 3320000-3 tabulka  32-NM3.

AA7-  teplota okolí -5 oC až   +40 oC

AB7-  prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty   vlhkosti (teplota okolního vzduchu -25 až +55 oC, relativní vlhkost 10 až100 %)

AD4 – výskyt vody – stříkající voda

AE6 – prašnost silná

AF4 – výskyt korozivních nebo znečišťujících látek-

trvalý

BA4 – Přístupné poučeným osobám

BC3 – kontakt osob s potenciálem země častý

Zařízení je určeno do prostředí bez významných zhoršujících

elektromagnetických vlivů definovaných ČNS EN 50082-1.

Zařízení se nesmí používat ve výbušném prostředí..

- Zakázané činnosti na zařízení

- Je zakázáno uvádět do chodu a používat zařízení, je-li odmontován nebo poškozen  některý ochranný kryt nebo otevřeny dveře spínací a jistící skříně.

- Je zakázáno za provozu snímat nebo jinak manipulovat s ochrannými kryty, při práci zařízení musí být všechny kryty řádně upevněné v ochranné poloze.

- Je zakázáno vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení.

- Je zakázáno připojovat na zařízení jiné spotřebiče, které nejsou uvedeny v návodu

- Je zakázáno provádět na zařízení jakékoliv zásahy bez souhlasu dodavatele

- Je zakázáno používat zařízení k jiným činnostem, než které stanoví návod

- Je zakázáno zavěšovat nebo odkládat na zařízení jakékoliv předměty

## IV. POPIS

1. Popis zařízení

Zařízení se skládá ze dvou krabic.

Jedna je řídící RP1 a druhá silová.

RP1 je k silové připojena již ve výrobě.K silové se připojují jak kabely od

motorů tak kapacitní spínače.

## V.Technické údaje

Jmenovité napájecí napětí			            3/N/PE/230V/400V-50Hz

Váha							8 kg

Krytí							skříň IP54

Příkon celkový			   FA420                      1.3kW

FA421                      1.5kW

FA422                      1.7kW

FA424                         2kW

FA430                       1.6kW

FA440                       1.8kW

Jmenovitý proud                             FA420                         4A

FA421                         5A

FA422                         6A

FA424                         8A

FA430                         5A

FA440                        6A

### VI. Montáž

1. Umístění zařízení

Zařízení se umisťuje na stěnu poblíž pohonné jednotky do výšky 1.5m nad úroveň podlahy.

2. Montáž zařízení

Otvory pro instalaci vyvrtejte do spodní stěny skříně.Šrouby , kterými je ovládací panel

připevněn na stěnu , utěsněte vodotěsně silikonovým tmelem.

#### VII. Uvedení do provozu

1. Postup uvedení do provozu

Toto zařízení je oprávněna provádět pouze organizace nebo osoba pověřená výrobcem

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení podle ČSN 33 1500.

Prověřte správné funkce ovládání.

Prověřte správný chod zařízení a případně proveďte jeho seřízení.

Zkontrolujte úplnost označení zařízení bezpečnostními a výrobními štítky.

Zapojovat zařízení smí pouze osoba s  elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČÚBP  a ČBÚ č. 50/78 Sb.

Na závěr uvádění zařízení do provozu proveďte zaškolení obsluhy a předejte dokumentaci k zařízení, pokud výrobce ve smlouvě nestanoví jinak.

Upozornění:

Pro správný chod zařízení a souvisejících částí nesmí teplota v prostorách klesnout pod 5OC.

## VIII. Obsluha a údržba

1. práce na zařízení

Zařízení pracuje automaticky.

2. Čištění

Zařízení lze v případě potřeby čistit na povrchu běžnými úklidovými prostředky tj.

vlhkým hadrem a saponáty. Zařízení čistěte ve vypnutém stavu!

3. Závady zařízení

Případné závady na zařízení odstraní technik k tomu určený dodavatelskou firmou.

## IX. Náhradní díly

Plošný spoj - deska              MONITOR s programem  DV02.HEX

Modul                                  TEL_SU     (pro ovládání táhel)

Fóliová klávesnice               HT 1451 12 32

Displej                                  EL1602

Transformátor                       9704207

Stykač                                   LP1CK0910BD

Motorový spouštěč               GZ1-M07 , GZ1- M05

Modul                                   REL4

## X. Balení, přeprava, skladování, dodání a likvidace

1. Balení

Výrobek je balen do papírové krabice s výztuží.

2. Přeprava

Výrobek se přepravuje v libovolné poloze.

- výrobek při dopravě chraňte před povětrnostními vlivy.

- při přepravě na výrobek neukládejte další přepravovaný náklad ani jiné předměty.

3. Skladování

Výrobek uskladněte v suchých prostorách zabezpečených proti povětrnostním vlivům a

proti zcizení.

4. Dodání a přejímka

Dodání a přejímka zboží se řídí smluvním vztahem mezi dodavatelem a odběratelem.

5. Likvidace

Likvidaci výrobku provádí k tomu oprávněná firma a to dle platných zákonů a předpisů.

Likvidace obalů se provádí jejích předáním k recyklaci a to firmám k tomu oprávněným.

# XI. Zvláštní ustanovení.

Výrobce si vyhrazuje právo změn a konstrukčních úprav na zařízení.

# XII.Schémata zapojení.

Obr.1:   Blokové schéma zařízení

Obr.2:   Systém pro jedno táhlo.

Obr.3:  Systém pro více táhel jednotlivě.

Obr.4:  Systém pro více táhel paralelně.

# XIII.ČINNOST ZAŘÍZENÍ

Nastavení zařízení.

# Funkce kláves:

F1 - nastavení času.

F2 – test zařízení (servis).

F3 – automatické starty a nastavení programů.

F4 – parametry zařízení.

F6 – nastavení datumu a blokace zařízení.

CONT. – odblokování zařízení.

START – ruční start zařízení.

# F1 – nastavení  času.

Pokud  je nastaven parametr 14 v nastavení parametrů (F4) na ANO

objeví se po zmačknutí F1

Zadej heslo.

AHOJ

Zadej heslo HESLO_ČAS  a zmačkni ENTER.

Zadejte hodiny a minuty aktuelního času.

Nastavení hodin.

hh-mm

# F2  -  test jednotlivých částí zařízení (servis).

Po jednotlivých obrazovkách testu se přepínejte šipkami.( ↑  a  ↓  )

Pro odchod z testu použijte klávesu STOP.

HESLO_TEST

Test výstupů na lineární pohon (deska MONITOR  OU7 až OU8)

Su.N TAH N. 0.0s

1 = tam 0 = zpět

Zmačknutím klávesy 1 se začne lineární pohon otevírat.

Čas naměřený od počátku do střední polohy lineárního pohonu  se zadá

do parametru 11 (F4).

Zmačknutím klávesy 0 se začne lineární pohon zavírat.

Test sepnutí stykače motoru pohonu (deska MONITOR  OU1)

! Test pohonu !

Pohon START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test sepnutí stykače motoru násypky 1 (deska MONITOR  OU2)

! Test násypky !

Násypka 1 START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test sepnutí stykače motoru násypky 2 (deska MONITOR  OU3)

! Test násypky !

Násypka 2 START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test sepnutí stykače motoru násypky 3 (deska MONITOR  OU4)

! Test násypky !

Násypka 3 START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test sepnutí stykače motoru násypky 4 (deska MONITOR  OU5)

! Test násypky !

Násypka 4 START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test sepnutí stykače motoru BIO (deska MONITOR  OU6)

! Test násypky !

BIO START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test  lineárního pohonu se spínacími relátky

Deska MONITOR  OU7 – spínání napájecího napětí do lineárního pohonu

OU8 – spínání přepínacího relátka směru

OU9 -  ovládání relátka výsypky 1  RE1

OU10 -  ovládání relátka výsypky 2  RE2

OU11 -  ovládání relátka výsypky 3  RE3

OU12 -  ovládání relátka výsypky 4  RE4

0 = Tx 1= Subr

T1 START Su T

Klávesou 0 ovládáme OU7 a OU9 (RE1).

Klávesou 1 ovládáme OU8.

0 = Tx 1= Subr

T2 START Su T

Klávesou 0 ovládáme OU7 a OU10 (RE2).

Klávesou 1 ovládáme OU8.

0 = Tx 1= Subr

T3 START Su T

Klávesou 0 ovládáme OU7 a OU11  (RE3).

Klávesou 1 ovládáme OU8.

0 = Tx 1= Subr

T4 START Su T

Klávesou 0 ovládáme OU7 a OU12 (RE4).

Klávesou 1 ovládáme OU8.

Test logických vstupů.

Test vstupů

K 1234 7 MS M

Konfigurace vstupů na desce MONITOR musí být N.

Při propojení vstupu I1 – I8 na svorku G se budou na displeji zobrazovat

jednotlivé spínače.

I1 -  čidlo pohybu pohonné jednotky , zobrazuje se jako M.

I2 -  kapacitní spínač K1

I3 -  kapacitní spínač K2

I4 -  kapacitní spínač K3

I5 -  kapacitní spínač K4

I6 -  test pojistky na desce REL4  (při aktivaci tohoto vstupu dojde k vyskočení z testu)

I7 -  kapacitní spínač K7

I8 -  test sepnutého motorového spouštěče.

Klávesou STOP ukončíme test zařízení.

# F3 – nastavení automatického startu.

Automaticky lze startovat tři programy.

1) Krmení Daltec.   DAL

2) Biofix.                 BIO

3) Lineární pohon    TAH

4) Blokování času.   NIC

1 Start: 12-36 DAL

F3 = Program

V levém horním rohu je číslo startovacího času.

Číselnou klávesnicí zadáme čas startu a klávesou F3 vybereme

který program se má nastartovat.

Pokud vybereme „Nic“ nebude se startovat žádný program.

Na další startovací čas (max.8) se přepneme šipkami. ( ↑  a  ↓  )

Parametry tohoto vybraného programu volíme klávesami F1 a F2.

Při zmačknutí klávesy F2 se bude postupně objevovat.

# Program krmení DALTEC.

1 1  V2 SA 1 2 3 4 – 1  ks  1

Koncový spínač K1,2,3,4,

určuje konec krmení.

Číslo sila které se krmí.

Čísla náhradních sil které se budou střídat dle

parametru 13 F4.

Číslo výstupu.

Při použití táhel a 3 sil a par.12 F4 je nastaven na

„Více táhel p“ nebo „Jedno táhlo“ se táhla otvírají

takto:

V1 – táhla zasunuta.

V2 – táhla jsou uprostřed.

V3 – táhla jsou max.vysunuta.

V4 – se nepoužívá.

Při použití táhel a 4 sil a   par.12 F4 je nastaven na

„Více táhel J“ se táhla otvírají takto:

Systém aktuelní číslo výstupu přiřadí k číslu táhla,

to otevře , nakrmí a pokračuje stejně u dalších výstupů.

V1 – sepne se OU9   – RE1

V2 – sepne se OU10 – RE2

V3 – sepne se OU11 – RE3

V3 – sepne se OU12 – RE4

Při použití výsypek pro krmení , které mají

komunikační sériové rozhraní se čísla výstupů

shodují s adresami výsypek.

V1 – adr.1…

Soubor parametrů. (4 soubory)

Startovací čas č.1.

Nastavení max.času krmení výstupu Vx.

11čas bez.k 023m

Krmení bez kon.sp

Používá se při krmení bez kapacitního čidla , které by jinak krmení ukončovalo.

Čas po který bude pohon v chodu v systému bez kapacitního čidla.

11čas vyžer. 023m

Prázdná krmítka.

Doba běhu pohonu při dočištění.

11č.d. 023m ko.2

čas doč.kolikrát

ko.2 dočištění proběhne dvakrát.

ko.0 nečeká se na čas vyžrání ani na dobu běhu pohonu.

Začátek dalšího souboru parametrů.

12VSA1234-2 ks 3

Výst, sila, konc

Vždy je třeba definovat 4 soubory parametrů.

Pokud se používají jen dva soubory parametrů další dva se musí vynulovat.

# Program BIO.

Definice času chodu BIOFIX.

11čas BIO 00-54

čas chodu BIO.

# Program Táhlo.

Definice času chodu táhla.

11čas táhla 123s

Doba otevření th

# Nastavení ručního startu.

1 Strat: 24-R5 TAH

F3=program

Pokud chceme nastavit některý program jen pro ruční start , místo

údaje o hodinách napíšeme 24.Na dalším místě se objeví R (jako ručně)

a na další místo zapíšeme pořadové číslo ručního startu.

Ostatní nastavení je stejné jako u programů startovaných časem.

# F4 – nastavení parametrů zařízení.

Nastavením správných parametrů přizpůsobíme zařízení stavu a

typu  technologie krmení.

Po jednotlivých parametrech se přepínejte šipkami.( ↑  a  ↓  )

Nastavení max.času chodu pohonu pro jednu směs.

1 Maximální čas

chodu 01-23

Zde je nastavena 1hod.  23min.

Nastavení času po který kapacitní spínače nereagují na krmivo.

2 Minimální čas

do K1 01m23s

Nastavení minimální rychlosti transportu krmiva kdy ještě nedojde k vypnutí

motoru.Systém hlídá čidlo pohybu pohonné jednotky a pokud se začne spínat

s menší rychlostí než je nastaveno , vypne se pohonná jednotka.

3 Transport: 6.7

Sledování motoru.

Zde je nastavena vypínací rychlost 6.7  impulsů / min.

Nastavení času (sec) po který musí být kapacitní snímače K1,2,3,4 aktivní (sepnuty)

aby je vzal systém na vědomí.

4 Reakce: 012s

Na koncové spín.

Pokud bude kap.čidlo K7 ,které je umístěno za posledním silem,hlásit déle

než 16sec přítomnost krmiva ,systém bere na vědomí ,že je silo aktivní (je dostatek

krmiva)

5 Sila akt. 016s

Test krmiva – K7

Pokud bude kap.čidlo K7 ,které je umístěno za posledním silem,hlásit déle

než 70sec nepřítomnost krmiva ,systém bere na vědomí ,že je silo prázdné.

Systém přejde na další silo podle parametru 13.

6 Sila pas. 070s

Test krmiva – K7

Pokud jsou kapacitní čidla ,která jsou definována v par.9,aktivní déle

než 4sec , systém není ještě dočištěn.

7 Doč.akt. 004s

Test krmiva – Kx

Pokud jsou kapacitní čidla , která jsou definována v par.9 , pasivní déle

než 64sec , systém je již dočištěn.

8 Doč.pas. 064s

Test krmiva – Kx

Volba signálu pro ukončení dočišťování.

9 K.doč0 0 0 0 0

Seznam konc.sp.

Zde se volí pro dočištění systému čas nebo kapacitní spínače.

Mohou se volit K1,2,3,4,7.Pokud je navoleno 0,0,0,0,0 pro ukončení

dočišťování je použit čas.(čas je definován v F3)

Pokud se zvolí K , dočišťuje se kapacitními čidly i časem.

Po uplynutí dočišťovacího času dočištění končí i když  kap.čidla hlásí

přítomnost krmiva.

Zadání systému který bude použit pro výpad krmiva.

10 Připoj táhla.

Připojené perif.

a) „Připoj táhla“        -  pro výpady je požit lineární pohon

b) „Výsypky přep.“   -  použity výsypky s přepínači

c) „Výsypky com.“   -  použity výsypky s rozhraním pro sériovou komunikaci.

Nastavení času chodu táhla do střední polohy.

Používá se u lineárních pohonů pro tři směsi.

11 čas táh. 8.3s

čas do středu.

Definice připojení lineárních pohonů (táhel) k výstupům

OU9,10,11,12 desky MONITOR.

12 Jedno táhlo

Uspořádání táhel.

a) „ Jedno táhlo“ -  Používá se při krmení 1-3 směsí.

Pokud je táhlo zavřeno je otevřena sekce 1  a sekce 2,3 jsou zavřené.

Táhlo v prostřední poloze otevírá sekci 2 a zavírá

sekce 1,3.

Při max.otevření  se krmí sekce 3.

b) „Více táhel j.“ – Na každý výstup (max.4) je připojeno jedno táhlo.

Pokud je táhlo zavřeno je i výpad do sekce zavřen a tato

sekce se nekrmí.

Při krmení je otevřeno jedno táhlo do jedné sekce.

Po nakrmení se táhlo zavře a otevře se druhé které

bude krmit jinou sekci.

Při krmení je otevřena patřičná výsypka ,která

vrací krmivo do právě používaného sila.

c) „Více táhel p. – Systém je stejný jako u jednoho táhla.

Používá se při krmení 1-3 směsí.

Zde se může připojit až 12 táhel které se připojí čtyřmi

relátky po třech .

Jednotlivé trojice táhel se pak otevírají postupně

a zmenší tím proudový odběr ze zdroje.Lze také

tyto trojice připojit přes přepínač a volit tak jednotlivé

krmné směsi do jednotlivých sekcí.

Přepnutí systému na náhradní silo při vyprázdnění.

13 Náhr.s. přep.

Jak přep. sila.

a) „Náhr.s. přep“ –  Pokud zjistí kap.čidlo K7  prázdné silo , najde v seznamu další

a přepne se na něj.Z tohoto sila bude krmit i další starty dokud

bude plné.

Pak se zase přepne na další.Informace o právě krmeném silu

najdete F3 – 11V1SA1234-3  ks1  - krmí se silo 3.

b) „Náhr.s. nouze“ - Pokud zjistí kap.čidlo K7  prázdné silo , najde v seznamu další

a přepne se na něj.

Při dalším startu se pokusí opět krmit z prvního sila v seznamu.

Dotaz na heslo.

14 Heslo ANO

Dotaz na heslo.

Výběr jazyka.

15 Zvol jazyk F4

- čeština -

# F6 – nastavení datumu a zablokování pro neplatiče.

Dnešní datum:

11 – 06 – 07

Po dalším zmačknutí F6. jste dotázáni na HESLO_DATUM.

Zadejte heslo a zmačkněte ENTER.

Nastavte dnešní datum.

Dnes: dd mm rr

Zadej datum.

F6.

Zde nastavte datum při kterém se zařízení zablokuje.

Pokud nastavíte samé nuly blokování je vyřazeno.

Blok 13 06 07

Datum zablok.

Zařízení se zablokuje 13 června 2007.

F6

Zadání HESLO_UŽIVATELE.

Nové heslo : 1234

Uživatel.heslo.

Po potvrzení hesla použijte ENTER.Pokud zmačknete F6. Zůstává

heslo staré.

# CONT. – odblokování zařízení.

Zařízení lze odblokovat  použitím HESLO_UŽIVATELE nebo HESLO_DATUM.

Zadej heslo :

Daltec velký 14-56

Po zadání hesla zmačkni ENTER.

Pokud je heslo správné.

Zařízení

J e odblokováno.

# STOP – zprávy.

Stisknutím klávesy STOP můžeme přečíst zprávy o průběhu programů.

Pokud žádné zprávy nejsou.

! Bez zpráv !

Hlášení prázdných sil

Sila 1 4 prázd.

Sila 1 a 4 jsou prázdná.

STOP

Hlášení neproběhlých programů.

Akce 2 5 neproběh.

Startovací časy 2 ,5 a jejich programy neproběhly.

# Hlášení závažných závad.

Pokud vznikne závažná závada kvůli které nelze pokračovat v provádění

programu , zařízení se zastaví a na displeji se zobrazí:

Porucha pohonu.

Netočí se motor!

čidlo,přetížení.

Možné příčiny této poruchy:

a) vadné čidlo pohybu motoru.

b) čidlo je namontováno příliš daleko od železných zubů.

c) Lanová dráha je zadřena.

d) Přetržené lano.

Přetížení motoru.

Přetížení motoru

vypadlý mot.sp.

Možné příčiny této poruchy:

a) Větší proudový odběr motoru než na který je nastaven motorový spouštěč.

Uplynutí max.času.

Max.čas uplynul.

Zařízení pracovalo déle  než  je nastaveno v parametru 1 (F4).

Reálný čas se zastavil.

Nejdou hodiny!

Baterie.

Vnitřní hodiny se zastavily.Zkontroluj baterii.Požadované napětí baterie je  alespoň

2.5V.

Přepálená pojistka na desce REL4.

Pojistka FU1 na

desce REL4.

Připomínky zasílejte na vyvoj@telstra.cz