Řídící systém pro krmení Daltec CNIII-.

FA110.02 - 1 směs

FA210.02 - 1 směs  + lin.pohon

FA312.02 - 1 směs + 2 x BIOFIX

FA314.02 - 1 směs + 4 x BIOFIX

FA316.02 - 1 směs + 6 x BIOFIX

FA318.02 - 1 směs + 8 x BIOFIX

Návod k použití

Výrobce: Telstra s.r.o

Změny

----------

.02 – jazyky (čeština,ruština,polština 2.8.2007)

# I.OBSAH

- Obsah

- bezpečnost a hygiena práce

  - rizika a nebezpečí

  - bezpečnost práce

2.1. montáž, demontáž, uvedení do provozu

  - skladování a přeprava

  - seřizování, údržba, servis, opravy

  - likvidace

  - hygiena práce a osobní ochranné prostředky

  - symboly a nápisy

  - požární ochrana

- Určení

  - Charakteristika zařízení

  - použití zařízení

  - pracovní prostředí zařízení

  - zakázané činnosti na zařízení

- Popis

  - popis zařízení

  - popis činnosti zařízení

- Technické údaje

- Montáž

  - umístění zařízení

  - montáž zařízení

- Uvedení do provozu

  - postup uvedení do provozu

- Obsluha a údržba

  - práce na zařízení

  - čištění stroje

  - závady zařízení

- Náhradní díly

- Balení, přeprava, skladování, dodání a likvidace

  - balení

  - přeprava

  - skladování

  - dodání a přejímka

  - likvidace

- Zvláštní ustanovení

- SchémaTA elektrického zapojení

- ČINNOST ZAŘÍZENÍ

# II.Bezpečnost práce

- Uživatel je povinen se před použitím výrobku seznámit s celým návodem k používání.

- Zařízení smí používat obsluha starší 18-ti let, gramotná, tělesně a duševně způsobilá,která byla o obsluze prokazatelně poučena.

- Zařízení lze používat k účelům, pro které je technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a hygieny práce.

- Při montáží, demontáži, likvidaci,servisu,obsluze a provozu stroje je třeba řídit se návodem k používání a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Zařízení vyhovuje požadavkům bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany životního prostředí a protipožární bezpečnosti, uvedených v obecně platných právních předpisech a příslušných technických normách.

1. Rizika a nebezpečí

Elektrická ohrožení:

- Nebezpečí při přímém nebo nepřímém dotyku s částmi určenými pro vedení elektrického proudu (živé části), při odstranění krytů elektrických zařízení nebo při poškození izolačních částí.

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené poškozenými částmi elektrického zařízení.

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při nedodržení pokynů pro připojení zařízení na elektrickou síť.

2. Bezpečnost práce

- Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození zařízení, které by mohlo ohrozit zdraví, životy, majetek nebo životní prostředí, a které není obsluha schopna odstranit, nesmí zařízení nadále provozovat a je povinna závadu ohlásit odpovědnému pracovníkovi.

- Je zakázáno uvádět do chodu a používat zařízení, je-li odmontován nebo poškozen některý ochranný kryt nebo otevřeny dveře spínací a jistící silové skříně.

- Je zakázáno za provozu snímat nebo jinak manipulovat s ochrannými kryty, při práci zařízení musí být všechny kryty řádně upevněné v ochranné poloze.

- Je zakázáno vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení.

- Práce na elektrickém zařízení mohou provádět jen pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČÚBP  a ČBÚ č. 50/78 Sb. A dalších platných předpisů.

- Návod k používání musí být umístěn na místě přístupném obsluze.

- Uživatel je povinen se před použitím výrobku seznámit s celým návodem k použití.

- Zařízení smí používat obsluha starší 18-ti let, gramotná, tělesně a duševně způsobilá, která byla o obsluze prokazatelně poučena.

- Zařízení lze používat k účelům, pro které je technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a hygieny práce.

- Při montáží, demontáži, likvidaci,servisu,obsluze a provozu zařízení je třeba řídit se návodem k používání a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Zařízení vyhovuje požadavkům bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany životního prostředí a protipožární bezpečnosti, uvedených v obecně platných právních předpisech a příslušných technických normách.

-    Při manipulaci s krytem pohonu musí být zařízení vypnuto.

2,1. Montáž, demontáž, uvedení do provozu

- Při montáži, provozu a používání, manipulaci se zařízením a dále při seřizování a

údržbě, při demontáži a likvidaci zařízení dodržujte bezpečnostní pokyny dle návodu

k používání, obecné zásady bezpečné práce a další speciální požadavky tak, aby nedošlo k úrazu.

- Provedení přívodu musí odpovídat platným elektrotechnickým předpisům a

předmětným normám, které se na dané zařízení vztahují. Všechny součásti elektrického zařízení systému dodavatel označuje symbolem blesku.

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím musí být provedena

dle ČSN 33 2000-4-41 zvýšena proudovým chráničem In30mA. – Zajistí provozovatel zařízení.

- Vytváření elektrostatických nábojů musí být zabráněno uzemněním všech stacionárních vodivých částí.

- Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení podle ČSN 33 1500. Povinností provozovatele je zajištění pravidelných revizí prováděných 1x ročně.

- Při montáži a instalaci dodržujte bezpečnost práce pro elektrická zařízení.

- Před prováděním kontroly, údržby,čištění a opravy odpojte zařízení od elektrické sítě a znemožněte jeho náhodné i úmyslné připojení cizí osobou, a to po celou dobu provádění uvedených činností na zařízení! Uzamkni hlavní vypínač na silové skříni.

2,2. Skladování a přeprava

- Výrobek přepravujte v nepoškozeném obalu.

- Výrobek při dopravě chraňte proti povětrnostním vlivům.

- Při přepravě na výrobek neukládejte další přepravovaný náklad ani jiné předměty.

- Výrobek uskladněte v suchých prostorách zabezpečených proti povětrnostním vlivům a proti zcizení.

- Při skladování na výrobek neukládejte další materiál, ani jiné předměty .

2,3. Seřizování, údržba, servis, opravy

- Práce na elektrickém zařízení mohou provádět jen pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. a dalších platných předpisů.

- Před prováděním kontroly, údržby, čištění a opravy odpojte od elektrické sítě a znemožněte jeho náhodné i úmyslné připojení cizí osobou, a to po celou dobu provádění uvedených činností na zařízení!

- Po opětovném spuštění prověřte správnou činnost a bezpečný provoz zařízení.

A proveďte revizi dle ČSN 33 1500.

2,4. Likvidace

- Při likvidaci je nutno dodržovat bezpečnostní podmínky návodu k používání.

- Likvidaci výrobku smí provádět k tomu oprávněná firma a to dle platných zákonů a předpisů.

- Likvidace obalů se provádí jejich předáním k recyklaci, a to firmám k tomu oprávněným.

3. Hygiena práce a osobní ochranné prostředky (OOP)

- Obsluhující personál musí dbát o udržování obecného pořádku a čistoty na pracovišti a zejména dbát na kontrolu a čištění všech funkčních prvků dle kapitoly „údržba“.

4. Symboly a nápisy

- Bezpečnostní znaky, symboly a nápisy na zařízení je provozovatel povinen udržovat v čitelném stavu.

- Při poškození či nečitelnosti bezpečnostních znaků, symbolů a nápisů odpovídá provozovatel za jejich okamžitou opravu – uvedení do původního stavu.

POZOR

ELEKTRICKÉ

ZAŘÍZENÍ!

Tyto značky jsou umístěny na

krytu elektrického zařízení.

NEHAS VODOU ANI

PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

Typ:

Model:

Rok výr.: 20

Napětí ~:

/N/PE/

Napětí =:

V

Příkon:

V=

V

V~

kW

Schéma:

Napětí ř. obv.:

Krytí: IP

OTK:

Váha:

kg

Výr. č.:

Norma:

Proud:

A

TelStra s. r. o.

Výrobní štítek je umístěn vně

výrobku.

CNIII

ČSN  EN  60 204-1

FA110.02

07

3

400

0.75

FA1N

24

IP 54

03

8

001

2

5. Požární ochrana

- Prachová vrstva usedlého hořlavého prachu, případně jiných hořlavých nečistot na zařízení  nesmí být vyšší než 1 mm, jinak hrozí nebezpečí vzniku požáru.

- Zařízení se nevybavuje hasícími přístroji, proto je uživatel povinen zabezpečit objekt, kde je zařízení instalováno vhodnými hasícími prostředky schváleného typu, v odpovídajícím množství, umístěnými na viditelném místě, chráněnými proti poškození a zneužíti.

- U hasících zařízení je nutno provádět pravidelné kontroly a obsluha musí být seznámena s jejich používáním tak, jak to požaduje Zákon č. 91/1995 Sb. a Vyhl. MV 21/1996 Sb.

- Elektrické zařízení se nesmí hasit vodou! U zařízení musí být hasicí přístroj práškový, sněhový nebo halonový a obsluha musí být seznámena s jejich používáním.

- Pokud bude u zařízení hasící přístroj vodní nebo pěnový, lze jej použít až po vypnutí elektrického proudu v rozvaděči objektu.

# III. Určení

- Charakteristika zařízení

- Zařízení je programem řízený systém pro ovládání mechaniky DALTEC.

- Použití zařízení

Zařízení je umístěno v plastové skříni.Zapíná a vypíná dopravní systém krmiva

na základě vnějších nebo vnitřních signálů.Ovládá motor pohonu,

motory BIO-FIXu a táhla výpadů krmiva.

- Pracovní prostředí zařízení

ČSN 3320000-3 tabulka  32-NM3.

AA7-  teplota okolí -5 oC až   +40 oC

AB7-  prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty   vlhkosti (teplota okolního vzduchu -25 až +55 oC, relativní vlhkost 10 až100 %)

AD4 – výskyt vody – stříkající voda

AE6 – prašnost silná

AF4 – výskyt korozivních nebo znečišťujících látek-

trvalý

BA4 – Přístupné poučeným osobám

BC3 – kontakt osob s potenciálem země častý

Zařízení je určeno do prostředí bez významných zhoršujících

elektromagnetických vlivů definovaných ČNS EN 50082-1.

Zařízení se nesmí používat ve výbušném prostředí.

- Zakázané činnosti na zařízení

- Je zakázáno uvádět do chodu a používat zařízení, je-li odmontován nebo poškozen  některý ochranný kryt nebo otevřeny dveře spínací a jistící skříně.

- Je zakázáno za provozu snímat nebo jinak manipulovat s ochrannými kryty, při práci zařízení musí být všechny kryty řádně upevněné v ochranné poloze.

- Je zakázáno vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení.

- Je zakázáno připojovat na zařízení jiné spotřebiče, které nejsou uvedeny v návodu

- Je zakázáno provádět na zařízení jakékoliv zásahy bez souhlasu dodavatele

- Je zakázáno používat zařízení k jiným činnostem, než které stanoví návod

- Je zakázáno zavěšovat nebo odkládat na zařízení jakékoliv předměty

## IV. POPIS

1. Popis zařízení

Zařízení se skládá ze dvou krabic.

Jedna je řídící RP1 a druhá silová.

RP1 je k silové připojena již ve výrobě.K silové se připojují jak kabely od

motorů tak kapacitní spínače.

## V.Technické údaje

Jmenovité napájecí napětí			            3/N/PE/230V/400V-50Hz

Váha							8 kg

Krytí							skříň IP54

Příkon celkový			   FA110                      0.75kW

FA210                      0.8kW

FA312                      1.5kW

FA314                       2kW

FA316                       2.3kW

FA318                       2.8kW

Jmenovitý proud                             FA110                        2A

FA210                        2A

FA312                        3.7A

FA314                        4.5A

FA316                        6A

FA318                        8A

### VI. Montáž

1. Umístění zařízení

Zařízení se umisťuje na stěnu poblíž pohonné jednotky do výšky 1.5m nad úroveň podlahy.

2. Montáž zařízení

Otvory pro instalaci vyvrtejte do spodní stěny skříně.Šrouby , kterými je ovládací panel

připevněn na stěnu , utěsněte vodotěsně silikonovým tmelem.

#### VII. Uvedení do provozu

1. Postup uvedení do provozu

Toto zařízení je oprávněna provádět pouze organizace nebo osoba pověřená výrobcem

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení podle ČSN 33 1500.

Prověřte správné funkce ovládání.

Prověřte správný chod zařízení a případně proveďte jeho seřízení.

Zkontrolujte úplnost označení zařízení bezpečnostními a výrobními štítky.

Zapojovat zařízení smí pouze osoba s  elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČÚBP  a ČBÚ č. 50/78 Sb.

Na závěr uvádění zařízení do provozu proveďte zaškolení obsluhy a předejte dokumentaci k zařízení, pokud výrobce ve smlouvě nestanoví jinak.

Upozornění:

Pro správný chod zařízení a souvisejících částí nesmí teplota v prostorách klesnout pod 5OC.

## VIII. Obsluha a údržba

1. práce na zařízení

Zařízení pracuje automaticky.

2. Čištění

Zařízení lze v případě potřeby čistit na povrchu běžnými úklidovými prostředky tj.

vlhkým hadrem a saponáty. Zařízení čistěte ve vypnutém stavu!

3. Závady zařízení

Případné závady na zařízení odstraní technik k tomu určený dodavatelskou firmou.

## IX. Náhradní díly

Plošný spoj - deska              MONITOR s programem  DMB.HEX

Modul                                  TEL_SU     (pro ovládání táhel - jen u modelu FA210)

Fóliová klávesnice               HT 1451 12 32

Displej                                  EL1602

Transformátor                       9704207 – FA210

Stykač                                   LP1CK0610BD

Motorový spouštěč               GZ1-M07 , GZ1- M06

Modul                                   TEL_ZC – FA110,312-318

## X. Balení, přeprava, skladování, dodání a likvidace

1. Balení

Výrobek je balen do papírové krabice s výztuží.

2. Přeprava

Výrobek se přepravuje v libovolné poloze.

- výrobek při dopravě chraňte před povětrnostními vlivy.

- při přepravě na výrobek neukládejte další přepravovaný náklad ani jiné předměty.

3. Skladování

Výrobek uskladněte v suchých prostorách zabezpečených proti povětrnostním vlivům a

proti zcizení.

4. Dodání a přejímka

Dodání a přejímka zboží se řídí smluvním vztahem mezi dodavatelem a odběratelem.

5. Likvidace

Likvidaci výrobku provádí k tomu oprávněná firma a to dle platných zákonů a předpisů.

Likvidace obalů se provádí jejích předáním k recyklaci a to firmám k tomu oprávněným.

# XI. Zvláštní ustanovení.

Výrobce si vyhrazuje právo změn a konstrukčních úprav na zařízení.

# XII.Schémata zapojení.

Obr.1:  Blokové schéma zařízení  FA110

Obr.2:  Blokové schéma zařízení  FA210

Obr.3:  Blokové schéma zařízení  FA312 - 318

# XIII.ČINNOST ZAŘÍZENÍ

Nastavení zařízení.

# Funkce kláves:

F1 - nastavení času.

F2 – test zařízení (servis).

F3 – automatické starty a nastavení programů.

F4 – parametry zařízení.

F6 – nastavení datumu a blokace zařízení.

CONT. – odblokování zařízení.

START – ruční start zařízení.

# F1 – nastavení  času.

Pokud  je nastaven parametr 8 v nastavení parametrů (F4) na ANO

objeví se po zmačknutí F1

Zadej heslo.

AHOJ

Zadej heslo HESLO_ČAS  a zmačkni ENTER.

Zadejte hodiny a minuty aktuelního času.

Nastavení hodin.

hh-mm

# F2  -  test jednotlivých částí zařízení (servis).

Po jednotlivých obrazovkách testu se přepínejte šipkami.( ↑  a  ↓  )

Pro odchod z testu použijte klávesu STOP.

HESLO_TEST

Test výstupu pohonné jednotky (deska MONITOR  OU1)

Test OUT a IN

OU1 – pohon START

Zmačknutím klávesy 0 ovládáme stykač pohonu.(START, STOP)

Test sepnutí stykače BIOFUX (deska MONITOR  OU2   pouze u  modelů FA312-318)

Test OUT a IN

OU2 - bio START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test zapnutí lineárního pohonu (deska MONITOR  OU3 pouze u modelu FA210)

OU3 je připojen na  svorku TR modulu TEL_SU.

Test OUT a IN

OU3 – šubr START

Výstup ovládáme klávesou 0.

Test  ovládání směru lineárního pohonu (deska MONITOR  OU4 pouze u modelu FA210)

OU4 je připojen na  svorku RE modulu TEL_SU.

Test OUT a IN

OU4 – šub.př START

Směr ovládáme  klávesou 0.

Test výstupu alarmu (deska MONITOR  OU5)

Test OUT a IN

Alarm START

Výstup alarmu ovládáme klávesou 0.

Test logických vstupů (deska MONITOR  I1 – I8)

Test OUT a IN

Vstup I 12345678

I1 – indikátor pohybu pohonné jednotky

I2 – kapacitní spínač K1 – krmení DALTEC

I3 – kapacitní snímač dosypávání K2

I4 – kapacitní snímač dosypávání K3

I5 – rez.

I6 - rez.

I7 – rez.

I8 -  kontakt motorového spouštěče.

# F3 – nastavení automatického startu.

Automaticky lze startovat 4 programy.

1) Krmení Daltec.   DALTEC

2) Biofix.                 BIO-FIX

3) Lineární pohon    Táhlo

4) Dosypávání         Dosyp.

5) Blokování času   NIC

1 Start: 12-36

Program: DALTEC

V levém horním rohu je číslo startovacího času ( max. 48).

Číselnou klávesnicí zadáme čas startu a klávesou F3 vybereme

který program se má nastartovat.

Pokud vybereme „Nic“ nebude se v tomto čase startovat žádný program.

Na další startovací čas (max.48) se přepneme šipkami. ( ↑  a  ↓  )

# F4 – nastavení parametrů zařízení.

Nastavením správných parametrů přizpůsobíme zařízení stavu a

typu  technologie krmení.

Po jednotlivých parametrech se přepínejte šipkami.( ↑  a  ↓  )

Nastavení  jak dlouho bude otevřeno táhlo – (lineární pohon)

1 čas otevření

táhla 009s

Zde je nastaveno 9 vteřin.

Nastavení času po který bude pracovat BIO-FIX (v minutách).

2 Doba chodu

BIO FIXU 012m

Nastavení maximálního času chodu zařízení.

3 Max čas chodu

stroje 01-56

Zde je nastavena 1hodina a 56 minut.

Nastavení času po který nebude zařízení po startu testovat kapacitní snímač krmiva K1.

4 Min čas chodu

stroje 012s

Nastavení minimální rychlosti transportu krmiva kdy ještě nedojde k vypnutí

motoru.Systém hlídá čidlo pohybu pohonné jednotky a pokud se začne spínat

s menší rychlostí než je nastaveno , vypne se pohonná jednotka.

5 Transport: 6.7

Zde je nastavena vypínací rychlost 6.7  impulsů / min.

Nastavení času (sec) po který musí být kapacitní snímače K1,2,3 aktivní (sepnuty)

aby je vzal systém na vědomí.

6 Reakce: 012s

Nastavení času (min.) za který systém dosype krmivo při rozepnutí

kapacitních spínačů K2,3.

7 Za kdy dos. 000m

Odblokování hesla.

8 Heslo N

F4  - Ano   ,  Ne

Volba jazyku.

9 Zvol jazyk: F4

- čeština -

F4  - čeština,ruština,polština.

Výrobní číslo desky MONITOR.

10 Výr.č. 1234

desky MONITOR

Nelze měnit.

# F6 – nastavení datumu a zablokování pro neplatiče.

Dnešní datum:

11 – 06 – 07

Po dalším zmačknutí F6. jste dotázáni na HESLO_DATUM.

Zadejte heslo a zmačkněte ENTER.

Nastavte dnešní datum.

Dnes: dd mm 20rr

Zadej datum.

F6.

Zde nastavte datum při kterém se zařízení zablokuje.

Pokud nastavíte samé nuly blokování je vyřazeno.

Blok 13 06 07

Datum zablok.

Zařízení se zablokuje 13 června 2007.

F6

Zadání HESLO_UŽIVATELE.

Nové heslo : 1234

Uživatel.heslo.

Po potvrzení hesla použijte ENTER.Pokud zmačknete F6. Zůstává

heslo staré.

# CONT. – odblokování zařízení.

Zařízení lze odblokovat  použitím HESLO_UŽIVATELE nebo HESLO_DATUM.

Zadej heslo :

? HESLO ?

Po zadání hesla zmačkni ENTER.

Pokud je heslo správné.

Zařízení

J e odblokováno.

# ENTER – zprávy.

Stisknutím klávesy ENTER můžeme přečíst zprávy o průběhu programů.

Po jednotlivých zprávách se přepínejte šipkami.( ↑  a  ↓  )

Pokud žádné zprávy nejsou.

! Bez zpráv !

Hlášení neproběhlých programů.

Akce 14-23 neproběh.

Program ve 14-23  neproběhl.

Pokud je program zastaven klávesou STOP.

Progr. nedokončen.

# Hlášení závažných závad.

Pokud vznikne závažná závada kvůli které nelze pokračovat v provádění

programu , zařízení se zastaví a na displeji se zobrazí:

Porucha pohonu.

Netočí se motor!

čidlo,přetížení.

Možné příčiny této poruchy:

a) vadné čidlo pohybu motoru.

b) čidlo je namontováno příliš daleko od železných zubů.

c) Lanová dráha je zadřena.

d) Přetržené lano.

Přetížení motoru.

Přetížení motoru

vypadlý mot.sp.

Možné příčiny této poruchy:

a) Větší proudový odběr motoru než na který je nastaven motorový spouštěč.

Reálný čas se zastavil.

Nejdou hodiny!

Baterie.

Vnitřní hodiny se zastavily.Zkontroluj baterii.Požadované napětí baterie je  alespoň

2.5V.

Připomínky zasílejte na vyvoj@telstra.cz