Řídící systém pro krmení Daltec.

CNIII - FA110 – FA318

Pokyny k montáži a servisu.

Výrobce: Telstra s.r.o

# I.OBSAH

- Obsah

- Instalace zařízení

- popis elektrického zapojení

  - řídící krabice

  - Silová krabice

popis desky monitor

popis modulu TEL_SU

- test

  - F2  test desky monitor

  - F6  nastaveni   datumu

  - CONT.  odblokování neplatiče

  - STOP – hlášení závad

  - závažné závady

- Technické údaje

# II.Instalace zařízení.

Umístění zařízení

Zařízení se umisťuje na stěnu poblíž pohonné jednotky do výšky 1.5m nad úroveň podlahy.

Montáž zařízení

Otvory pro instalaci vyvrtejte do spodní stěny skříně.Šrouby , kterými je ovládací panel

připevněn na stěnu , utěsněte vodotěsně silikonovým tmelem.

Pracovní prostředí zařízení

ČSN 3320000-3 tabulka  32-NM3.

AA7-  teplota okolí -5 oC až   +40 oC

AB7-  prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty   vlhkosti (teplota okolního vzduchu -25 až +55 oC, relativní vlhkost 10 až100 %)

AD4 – výskyt vody – stříkající voda

AE6 – prašnost silná

AF4 – výskyt korozivních nebo znečišťujících látek-

trvalý

BA4 – Přístupné poučeným osobám

BC3 – kontakt osob s potenciálem země častý

Zařízení je určeno do prostředí bez významných zhoršujících

elektromagnetických vlivů definovaných ČNS EN 50082-1.

Zařízení se nesmí používat ve výbušném prostředí.

CNIII - FA110

--------------------

Připojuje se těmito kabely:

a) WC1 silovým kabelem ke svorkám U,V,W,N,PE – přívod z rozvaděče objektu.

Kabel: 5C x 1.5  (3/N/PE/400V)

b) WC2 - Je nutné provést pospojení Cu vodičem 6mm²

Vodič: Zelenožlutý vodič 1x 6

c) WC3 silovým kabelem ke svorkám  U1,V1,W1,PE – motor pohonu

Kabel: 4Bx1.5  (3/PE/400V)

d) WA1 – čidlo pohonné jednotky

Kabel: 2 x 0.75  ( 24V/0.1A)

e) WA2 – kabel ke kapacitnímu čidlu

Kabel:3 x 0.75  ( 24V/=0.1A)

CNIII – FA210

--------------------

Připojuje se těmito kabely:

a) WC1 silovým kabelem ke svorkám U,V,W,N,PE – přívod z rozvaděče objektu.

Kabel: 5C x 1.5  (3/N/PE/400V)

b) WC2 - Je nutné provést pospojení Cu vodičem 6mm²

Vodič: Zelenožlutý vodič 1x 6

c) WC3 silovým kabelem ke svorkám  U1,V1,W1,PE – motor pohonu

Kabel: 4Bx1.5  (3/PE/400V)

d) WA1 – čidlo pohonné jednotky  SK1

Kabel: 2 x 0.75  ( 24V/0.1A)

e) WA2 – lineární pohon

Kabel: 2 x 0.75  ( 24V/1A)

f) WA3 – kabel ke kapacitnímu čidlu SK2

Kabel:3 x 0.75  ( 24V/=0.1A)

g) WA4 – kabel ke kapacitnímu čidlu SK3

Kabel:3 x 0.75  ( 24V/=0.1A)

h) WA5 – kabel ke kapacitnímu čidlu SK3

Kabel:3 x 0.75  ( 24V/=0.1A)

CNIII – FA312

--------------------

Připojuje se těmito kabely:

a) WC1 silovým kabelem ke svorkám U,V,W,N,PE – přívod z rozvaděče objektu.

Kabel: 5C x 1.5  (3/N/PE/400V)

b) WC2 - Je nutné provést pospojení Cu vodičem 6mm²

Vodič: Zelenožlutý vodič 1x 6

c) WC3 silovým kabelem ke svorkám  U1,V1,W1,PE – motor pohonu

Kabel: 4Bx1.5  (3/PE/400V)

d) WC4 silovým kabelem ke svorkám  U2,V2,W2,PE – motor BIOFIX 2

Kabel: 4Bx1.5  (3/PE/400V)

e) WC5 silovým kabelem ke svorkám  U3,V3,W3,PE – motor BIOFIX 1

Kabel: 4Bx1.5  (3/PE/400V)

f) WC6 silovým kabelem ke svorkám  1,2,N,PE –  ventil vody

Kabel: 4Cx1.5  (2/PE/230V)

g) WA1 – čidlo pohonné jednotky  SK1

Kabel: 2 x 0.75  ( 24V/0.1A)

h) WA3 – kabel ke kapacitnímu čidlu SK2

Kabel:3 x 0.75  ( 24V/=0.1A)

CNIII – FA314

--------------------

Připojuje se těmito kabely:

a) WC1 silovým kabelem ke svorkám U,V,W,N,PE – přívod z rozvaděče objektu.

Kabel: 5C x 1.5  (3/N/PE/400V)

b) WC2 - Je nutné provést pospojení Cu vodičem 6mm²

Vodič: Zelenožlutý vodič 1x 6

c) WC3 silovým kabelem ke svorkám  U1,V1,W1,PE – motor pohonu

Kabel: 4Bx1.5  (3/PE/400V)

d) WC4 silovým kabelem ke svorkám  U2,V2,W2,PE – motor BIOFIX 4

Kabel: 4Bx1.5  (3/PE/400V)

e) WC5 silovým kabelem ke svorkám  U3,V3,W3,PE – motor BIOFIX 3

Kabel: 4Bx1.5  (3/PE/400V)

f) WC6 silovým kabelem ke svorkám  U4,V4,W4,PE – motor BIOFIX 2

Kabel: 4Bx1.5  (3/PE/400V)

g) WC7 silovým kabelem ke svorkám  U5,V5,W5,PE – motor BIOFIX 1

Kabel: 4Bx1.5  (3/PE/400V)

h) WC8 silovým kabelem ke svorkám  1,2,N,PE –  ventil vody

Kabel: 4Cx1.5  (2/PE/230V)

i) WA1 – čidlo pohonné jednotky  SK1

Kabel: 2 x 0.75  ( 24V/0.1A)

j) WA2 – kabel ke kapacitnímu čidlu SK2

Kabel:3 x 0.75  ( 24V/=0.1A)

Postup:

Vypni rozvaděč objektu , který napájí  kabel WC1 k FA100.

Zabezpeč rozvaděč objektu proti zapnutí druhou osobou.

Ujisti se , že kabelem WC1 nepřichází napětí a

vybij zbytkový náboj přívodního kabelu WC1.

Proveď pospojení WC2.

Ujisti se , že hlavní vypínač zařízení je vypnut.

Připoj kabely.

Proveď revizi dle ČSN 33 1500.

Zapni rozvaděč objektu a hlavní vypínač.

Nastav parametry zařízení.

Odzkoušej zařízení.

Zaškol obsluhu.

# III. popis elektrického zapojení.

Elektroinstalace zařízení sestává ze dvou krabic. obr.02

- Řídící krabice.   RP1

Je umístěna nalevo od silové krabice.Je k ní připojena kabelem který je

součástí dodávky.

Krabice obsahuje:

a) Deska elektroniky  MONITOR s programem DMB.HEX

c) Fóliová klávesnice  HT1451 12 32

d) Displej                    EL1602

- Silová krabice.

Krabice obsahuje:

a) Transformátor                                                           9704207

b) Modul zdroje                                                            TEL_ZE,TEL_ZC

c) Modul spínání lin.pohonu                                         TEL_SU

e) Stykače motorů                                                          LC1K0610BD

f)  Motorové sp.                                                             GZ1-M07,GZ1-M06

h) Svorkovnici                                                               RSA4

Popis desky MONITOR.

Deska obsahuje program  (DMB.HEX  )kterým

řídí  proces krmení.

Na pravé straně desky jsou svorky log.vstupů I1 až I2. (0-24V/DC)

I1 čidlo pohonné jednotky

I2 kapacitní čidlo SK1

I3                         SK2

I4                         SK3

I5

I6

I7

I8 Přídavné kontakty motorových spouštěčů.

Polaritu těchto vstupů lze nastavit na P i N.

V tomto zařízení je nutno konf. propojky  KO5,KO6  nastavit na N.! ! !

To znamená že jsou vstupy aktivní pokud je sepneme proti svorce G.(GND)

Na spodní straně desky jsou svorky výstupů   N.

OU1 – Stykač pohonné jednotky

OU2 – Stykač BIO  -  FIX

OU3 – Modul TEL_SU

OU4 – Modul TEL_SU

OU5 – Alarm

Svorky připojení zdroje:

G,+24V -  deska pracuje od 17V do 30V/DC

Napravo od procesoru IO1 je konf. propojka KO4.

Pokud je tato propojka umístěna nahoře musí být program umístěn v procesoru.

Přepnutím propojky dolu čte procesor program z IO2.(AT29C512)

Všechny funkce této desky je možno otestovat  programem pod klávesou  F2.

Popis modulu TEL_SU.

Modul zajišťuje napájení a jištění lineárních pohonů.

Vstupní svorky RE, TR.

RE - spíná relátko a přepíná tak směr pohybu lin.pohonu.(spíná se proti G – polarita N)

TR - spíná napájecí napětí do lin.pohonu.

SU – ke svorkám se připojuje lin.pohon

+U,G – napájecí napětí lin.pohonu - 24V/DC.

# VI   F2  -  test jednotlivých částí zařízení (servis).

Po jednotlivých obrazovkách testu se přepínejte šipkami.( ↑  a  ↓  )

Pro odchod z testu použijte klávesu STOP.

HESLO_TEST

Test výstupu pohonné jednotky (deska MONITOR  OU1)

Test OUT a IN

OU1 – pohon START

Zmačknutím klávesy 0 ovládáme stykač pohonu.(START, STOP)

Test sepnutí stykače BIOFIX (deska MONITOR  OU2   pouze u  modelů FA312-318)

Test OUT a IN

OU2 - bio START

Stykač zapínáme a vypínáme klávesou 0.

Test zapnutí lineárního pohonu (deska MONITOR  OU3 pouze u modelu FA210)

OU3 je připojen na  svorku TR modulu TEL_SU.

Test OUT a IN

OU3 – šubr START

Výstup ovládáme klávesou 0.

Test  ovládání směru lineárního pohonu (deska MONITOR  OU4 pouze u modelu FA210)

OU4 je připojen na  svorku RE modulu TEL_SU.

Test OUT a IN

OU4 – šub.př START

Směr ovládáme  klávesou 0.

Test výstupu alarmu (deska MONITOR  OU5)

Test OUT a IN

Alarm START

Výstup alarmu ovládáme klávesou 0.

Test logických vstupů (deska MONITOR  I1 – I8)

Test OUT a IN

Vstup I 12345678

I1 – indikátor pohybu pohonné jednotky

I2 – kapacitní spínač K1 – krmení DALTEC

I3 – kapacitní snímač dosypávání K2

I4 – kapacitní snímač dosypávání K3

I5 – rez.

I6 - rez.

I7 – rez.

I8 -  kontakt motorového spouštěče.

# F6 – nastavení datumu a zablokování pro neplatiče.

Dnešní datum:

11 – 06 – 07

Po dalším zmačknutí F6. jste dotázáni na HESLO_DATUM.

Zadejte heslo a zmačkněte ENTER.

Nastavte dnešní datum.

Dnes: dd mm rr

Zadej datum.

F6.

Zde nastavte datum při kterém se zařízení zablokuje.

Pokud nastavíte samé nuly blokování je vyřazeno.

Blok 13 06 07

Datum zablok.

Zařízení se zablokuje 13 června 2007.

F6

Zadání HESLO_UŽIVATELE.

Nové heslo : 1234

Uživatel.heslo.

Po potvrzení hesla použijte ENTER.Pokud zmačknete F6. Zůstává

heslo staré.

# CONT. – odblokování zařízení.

Zařízení lze odblokovat  použitím HESLO_UŽIVATELE nebo HESLO_DATUM.

Zadej heslo :

Daltec velký 14-56

Po zadání hesla zmačkni ENTER.

Pokud je heslo správné.

Zařízení

Je odblokováno.

# ENTER – zprávy.

Stisknutím klávesy ENTER můžeme přečíst zprávy o průběhu programů.

Po jednotlivých zprávách se přepínejte šipkami.( ↑  a  ↓  )

Pokud žádné zprávy nejsou.

! Bez zpráv !

Hlášení neproběhlých programů.

Akce 14-23 neproběh.

Program ve 14-23  neproběhl.

Pokud je program zastaven klávesou STOP.

Progr. nedokončen.

# Hlášení závažných závad.

Pokud vznikne závažná závada kvůli které nelze pokračovat v provádění

programu , zařízení se zastaví a na displeji se zobrazí:

Porucha pohonu.

Netočí se motor!

čidlo,přetížení.

Možné příčiny této poruchy:

a) vadné čidlo pohybu motoru.

b) čidlo je namontováno příliš daleko od železných zubů.

c) Lanová dráha je zadřena.

d) Přetržené lano.

Přetížení motoru.

Přetížení motoru

vypadlý mot.sp.

Možné příčiny této poruchy:

a) Větší proudový odběr motoru než na který je nastaven motorový spouštěč.

Reálný čas se zastavil.

Nejdou hodiny!

Baterie.

Vnitřní hodiny se zastavily.Zkontroluj baterii.Požadované napětí baterie je  alespoň

2.5V.

## V.Technické údaje

Jmenovité napájecí napětí			            3/N/PE/230V/400V-50Hz

Váha							8 kg

Krytí							skříň IP54

Příkon celkový			   FA110                      0.75kW

FA210                      0.8kW

FA312                      1.5kW

FA314                       2kW

FA316                       2.3kW

FA318                       2.8kW

Jmenovitý proud                             FA110                        2A

FA210                        2A

FA312                        3.7A

FA314                        4.5A

FA316                        6A

FA318                        8A

Připomínky zasílejte na vyvoj@telstra.cz