PŘIJÍMAČ AMETRŮ

VI_RX

Charakteristika zařízení

Zařízení slouží k přijímání VF signálu z Ametru  a jeho předání do Koncentrátoru.

Použití zařízení

Zařízení se používá v Systému měření aktivity krav umožňující zjišťování říje u dojnic a jalovic.

Přijímač VI_RX je bezdrátově spojený mezi měřičem pohybové aktivity Ametrem , který je upevněn na zvířeti, a Koncentrátorem, kde se data z Ametru  zpracovávají

Ovládá se a programuje z nadřízené řídící jednotky (koncentrátoru) KOM5 prostřednictvím sériového rozhraní RS485.

Technické údaje

Krytí:		IP55

Napájecí napětí:	24V DC

Příkon:		1,2 W

Přijímač:	433MHz

Rychlost komunikace RS485:	4800Bd

Rozměry: 	300mm x 120mm (s anténou)

Popis zařízení

- Přijímač přijal signál

CO  	- Přijímač komunikuje s Koncentrátorem

OFF	- Ametr byl vypnut

PW 	- Napájení (přítomnost +24V)

Jednotka se skládá z těchto částí:

- Krabice

- Deska VI_RX

Na této desce je umístěn procesor, vstupní a výstupní obvody.

1

2

3

4

5

Deska elektroniky VI_RX

- - Konektor pro připojení kabelu ke komunikátoru

Svorky +5VS, RS+, RS-, GNS, TE

- - Konektor pro připojení dalšího přijímače

Svorky +5VS, RS+, RS-, GNS, TE

- - Konektor pro připojení napájení

Svorky +24V, GND

- - Konektor napájení k dalšímu přijímači

Svorky +24V, GND

- - Můstky pro nastavení adresy přijímače

4

2

1

4

2

1

Adresa 0					Adresa 5

4

2

1

4

2

1

Adresa 1					Adresa 6

4

2

1

4

2

1

Adresa 2					Adresa 7

4

2

1

Adresa 3

4

2

1

Adresa 4

Náhradní díly:

Deska elektroniky	VI_RX

Krabice			ELBOX  115 x 95 x 55

Nálepka na panel		VI_RX

Anténa 			AS433