Měřič pohybové aktivity krav

AMETR

Charakteristika zařízení

Vysílačka 433 MHz s elektronickým indikátorem pohybu.

Použití zařízení

Zařízení se používá v Systému měření aktivity krav, umožňující zjišťování říje u dojnic a jalovic.

Technické údaje

Krytí:		IP68

Napájecí napětí:	Baterie 3,6V

Příkon:		50uA

Perioda vysílání:	1 hodina

Vysílač:		433,92 MHz

Dosah vysílání:	30m

Rozměry:	60 x 55 x 35mm

Popis zařízení

Elektronika je kvůli velkému mechanickému zatížení zalita do krabice polyuretanovou zalévací hmotou.

Ametr se skládá z těchto částí:

- plošný spoj, na kterém je umístěn indikátor pohybu, řídící elektronika, baterie, vysílač a anténa.

- Krabice s víčkem

- Polyuretanová zalévací hmota

Měřič aktivity je napájen baterií, která má životnost přibližně 5 let. Vypíná, zapíná a očísluje se programátorem  Ametrů AMPR. Každý Ametr může mít číslo od 1 do 32767. Při nastaveném čísle 0 je Ametr vypnut. Programování je popsáno v dokumentaci pro AMPR.

Při naprogramování čísla Ametr pracuje, to znamená, že snímá aktivitu a každou hodinu vysílá data o aktivitě zvířete do přijímače VI_RX. Při vysílání vysílá nejen aktivitu za poslední hodinu, ale také aktivity pěti posledních hodin. Tím se eliminují ztráty při silně rušeném vysílání, nebo při současném vysílání několika Ametrů.

Měřič aktivity musí být umístěn na dojnici minimálně pět dní před začátkem říjového cyklu

Uvedení do provozu

Zprovoznění sestává z připevnění indikátoru na opasek, naprogramování programátorem AMPR a zavěšení na dojnici.

Celý systém se skládá z těchto komponent:

- Měřič pohybové aktivity krav Ametr

- Přijímač Ametrů VI_RX s anténou

- Zdroj VIT 24V 0,5A

- Čtečka Ametrů AMPR

Účelem systému je spustit výstrahu, když je zvíře více aktivnější než je běžné, což je normálně známkou říje.

Přijímač VI_RX je bezdrátově spojený mezi měřičem pohybové aktivity Ametrem , který je upevněn na zvířeti, a Koncentrátorem, kde se data z Ametru  zpracovávají.