Řídící systém pro vyhrnovací lopatu

Omega

FASLL.02

Návod k použití

Výrobce: Telstra s.r.o

# I.OBSAH

- Obsah

- bezpečnost a hygiena práce

  - rizika a nebezpečí

  - bezpečnost práce

2.1. montáž, demontáž, uvedení do provozu

  - skladování a přeprava

  - seřizování, údržba, servis, opravy

  - likvidace

  - hygiena práce a osobní ochranné prostředky

  - symboly a nápisy

  - požární ochrana

- Určení

  - Charakteristika zařízení

  - použití zařízení

  - pracovní prostředí zařízení

  - zakázané činnosti na zařízení

- Popis

  - popis zařízení

  - popis činnosti zařízení

- Technické údaje

- Montáž

  - umístění zařízení

  - montáž zařízení

- Uvedení do provozu

  - postup uvedení do provozu

- Obsluha a údržba

  - práce na zařízení

  - čištění stroje

  - závady zařízení

- Náhradní díly

- Balení, přeprava, skladování, dodání a likvidace

  - balení

  - přeprava

  - skladování

  - dodání a přejímka

  - likvidace

- Zvláštní ustanovení

- SchémaTA elektrického zapojení

- ČINNOST ZAŘÍZENÍ

# II.Bezpečnost práce

- Uživatel je povinen se před použitím výrobku seznámit s celým návodem k používání.

- Zařízení smí používat obsluha starší 18-ti let, gramotná, tělesně a duševně způsobilá,která byla o obsluze prokazatelně poučena.

- Zařízení lze používat k účelům, pro které je technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a hygieny práce.

- Při montáží, demontáži, likvidaci,servisu,obsluze a provozu stroje je třeba řídit se návodem k používání a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Zařízení vyhovuje požadavkům bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany životního prostředí a protipožární bezpečnosti, uvedených v obecně platných právních předpisech a příslušných technických normách.

1. Rizika a nebezpečí

Elektrická ohrožení:

- Nebezpečí při přímém nebo nepřímém dotyku s částmi určenými pro vedení elektrického proudu (živé části), při odstranění krytů elektrických zařízení nebo při poškození izolačních částí.

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené poškozenými částmi elektrického zařízení.

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při nedodržení pokynů pro připojení zařízení na elektrickou síť.

2. Bezpečnost práce

- Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození zařízení, které by mohlo ohrozit zdraví, životy, majetek nebo životní prostředí, a které není obsluha schopna odstranit, nesmí zařízení nadále provozovat a je povinna závadu ohlásit odpovědnému pracovníkovi.

- Je zakázáno uvádět do chodu a používat zařízení, je-li odmontován nebo poškozen některý ochranný kryt nebo otevřeny dveře spínací a jistící silové skříně.

- Je zakázáno za provozu snímat nebo jinak manipulovat s ochrannými kryty, při práci zařízení musí být všechny kryty řádně upevněné v ochranné poloze.

- Je zakázáno vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení.

- Práce na elektrickém zařízení mohou provádět jen pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČÚBP  a ČBÚ č. 50/78 Sb. A dalších platných předpisů.

- Návod k používání musí být umístěn na místě přístupném obsluze.

- Uživatel je povinen se před použitím výrobku seznámit s celým návodem k použití.

- Zařízení smí používat obsluha starší 18-ti let, gramotná, tělesně a duševně způsobilá, která byla o obsluze prokazatelně poučena.

- Zařízení lze používat k účelům, pro které je technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a hygieny práce.

- Při montáží, demontáži, likvidaci,servisu,obsluze a provozu zařízení je třeba řídit se návodem k používání a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Zařízení vyhovuje požadavkům bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany životního prostředí a protipožární bezpečnosti, uvedených v obecně platných právních předpisech a příslušných technických normách.

-    Při manipulaci s krytem pohonu musí být zařízení vypnuto.

2,1. Montáž, demontáž, uvedení do provozu

- Při montáži, provozu a používání, manipulaci se zařízením a dále při seřizování a

údržbě, při demontáži a likvidaci zařízení dodržujte bezpečnostní pokyny dle návodu

k používání, obecné zásady bezpečné práce a další speciální požadavky tak, aby nedošlo k úrazu.

- Provedení přívodu musí odpovídat platným elektrotechnickým předpisům a

předmětným normám, které se na dané zařízení vztahují. Všechny součásti elektrického zařízení systému dodavatel označuje symbolem blesku.

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím musí být provedena

dle ČSN 33 2000-4-41 zvýšena proudovým chráničem In30mA. – Zajistí provozovatel zařízení.

- Vytváření elektrostatických nábojů musí být zabráněno uzemněním všech stacionárních vodivých částí.

- Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení podle ČSN 33 1500. Povinností provozovatele je zajištění pravidelných revizí prováděných 1x ročně.

- Při montáži a instalaci dodržujte bezpečnost práce pro elektrická zařízení.

- Před prováděním kontroly, údržby,čištění a opravy odpojte zařízení od elektrické sítě a znemožněte jeho náhodné i úmyslné připojení cizí osobou, a to po celou dobu provádění uvedených činností na zařízení! Uzamkni hlavní vypínač na silové skříni.

2,2. Skladování a přeprava

- Výrobek přepravujte v nepoškozeném obalu.

- Výrobek při dopravě chraňte proti povětrnostním vlivům.

- Při přepravě na výrobek neukládejte další přepravovaný náklad ani jiné předměty.

- Výrobek uskladněte v suchých prostorách zabezpečených proti povětrnostním vlivům a proti zcizení.

- Při skladování na výrobek neukládejte další materiál, ani jiné předměty .

2,3. Seřizování, údržba, servis, opravy

- Práce na elektrickém zařízení mohou provádět jen pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. a dalších platných předpisů.

- Před prováděním kontroly, údržby, čištění a opravy odpojte od elektrické sítě a znemožněte jeho náhodné i úmyslné připojení cizí osobou, a to po celou dobu provádění uvedených činností na zařízení!

- Po opětovném spuštění prověřte správnou činnost a bezpečný provoz zařízení.

A proveďte revizi dle ČSN 33 1500.

2,4. Likvidace

- Při likvidaci je nutno dodržovat bezpečnostní podmínky návodu k používání.

- Likvidaci výrobku smí provádět k tomu oprávněná firma a to dle platných zákonů a předpisů.

- Likvidace obalů se provádí jejich předáním k recyklaci, a to firmám k tomu oprávněným.

3. Hygiena práce a osobní ochranné prostředky (OOP)

- Obsluhující personál musí dbát o udržování obecného pořádku a čistoty na pracovišti a zejména dbát na kontrolu a čištění všech funkčních prvků dle kapitoly „údržba“.

4. Symboly a nápisy

- Bezpečnostní znaky, symboly a nápisy na zařízení je provozovatel povinen udržovat v čitelném stavu.

- Při poškození či nečitelnosti bezpečnostních znaků, symbolů a nápisů odpovídá provozovatel za jejich okamžitou opravu – uvedení do původního stavu.

POZOR

ELEKTRICKÉ

ZAŘÍZENÍ!

Tyto značky jsou umístěny na

krytu elektrického zařízení.

NEHAS VODOU ANI

PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

Typ:

Model:

Rok výr.: 20

Napětí ~:

/N/PE/

Napětí =:

V

Příkon:

V=

V

V~

kW

Schéma:

Napětí ř. obv.:

Krytí: IP

OTK:

Váha:

kg

Výr. č.:

Norma:

Proud:

A

TelStra s. r. o.

Výrobní štítek je umístěn vně

výrobku.

CNIII

CSN EN 60 204 - 1

FASLLO2

07

3

230

1.2

LOP_R02

24

IP 54

03

6

001

2.5

5. Požární ochrana

- Prachová vrstva usedlého hořlavého prachu, případně jiných hořlavých nečistot na zařízení  nesmí být vyšší než 1 mm, jinak hrozí nebezpečí vzniku požáru.

- Zařízení se nevybavuje hasícími přístroji, proto je uživatel povinen zabezpečit objekt, kde je zařízení instalováno vhodnými hasícími prostředky schváleného typu, v odpovídajícím množství, umístěnými na viditelném místě, chráněnými proti poškození a zneužíti.

- U hasících zařízení je nutno provádět pravidelné kontroly a obsluha musí být seznámena s jejich používáním tak, jak to požaduje Zákon č. 91/1995 Sb. a Vyhl. MV 21/1996 Sb.

- Elektrické zařízení se nesmí hasit vodou! U zařízení musí být hasicí přístroj práškový, sněhový nebo halonový a obsluha musí být seznámena s jejich používáním.

- Pokud bude u zařízení hasící přístroj vodní nebo pěnový, lze jej použít až po vypnutí elektrického proudu v rozvaděči objektu.

# III. Určení

- Charakteristika zařízení

- Zařízení je programem řízený systém pro ovládání mechanické lopaty.

- Použití zařízení

Zařízení je umístěno v plastové skříni.Zapíná a vypíná systém lopaty

na základě vnějších nebo vnitřních signálů.Ovládá motor pohonu.

- Pracovní prostředí zařízení

AB5-  prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty   vlhkosti (teplota okolního vzduchu +5 až +40 oC, relativní vlhkost 5 až 85 %)

AD4 – výskyt vody – stříkající voda

AE3 – prašnost lehká

AF3 – výskyt korozivních nebo znečišťujících látek-

náhodný

BA4 – Přístupné poučeným osobám

BC3 – kontakt osob s potenciálem země častý

Zařízení je určeno do prostředí bez významných zhoršujících

elektromagnetických vlivů definovaných ČNS EN 50082-1.

Zařízení se nesmí používat ve výbušném prostředí.

- Zakázané činnosti na zařízení

- Je zakázáno uvádět do chodu a používat zařízení, je-li odmontován nebo poškozen  některý ochranný kryt nebo otevřeny dveře spínací a jistící skříně.

- Je zakázáno za provozu snímat nebo jinak manipulovat s ochrannými kryty, při práci zařízení musí být všechny kryty řádně upevněné v ochranné poloze.

- Je zakázáno vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení.

- Je zakázáno připojovat na zařízení jiné spotřebiče, které nejsou uvedeny v návodu

- Je zakázáno provádět na zařízení jakékoliv zásahy bez souhlasu dodavatele

- Je zakázáno používat zařízení k jiným činnostem, než které stanoví návod

- Je zakázáno zavěšovat nebo odkládat na zařízení jakékoliv předměty

## IV. POPIS

1. Popis zařízení

Zařízení se skládá ze dvou krabic.

Jedna je řídící RP1 a druhá silová.

RP1 je k silové připojena již ve výrobě.K silové se připojují jak kabely od

motorů tak kapacitní spínače.

## V.Technické údaje

Jmenovité napájecí napětí			            3/N/PE/230V/400V-50Hz

Váha							6 kg

Krytí							skříň IP54

Příkon celkový			                                   1.2kW

Jmenovitý proud                                                              2.5A

### VI. Montáž

1. Umístění zařízení

Zařízení se umisťuje na stěnu  do výšky 1.5m nad úroveň podlahy.

2. Montáž zařízení

Otvory pro instalaci vyvrtejte do spodní stěny skříně.Šrouby , kterými je ovládací panel

připevněn na stěnu , utěsněte vodotěsně silikonovým tmelem.

#### VII. Uvedení do provozu

1. Postup uvedení do provozu

Toto zařízení je oprávněna provádět pouze organizace nebo osoba pověřená výrobcem

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení podle ČSN 33 1500.

Prověřte správné funkce ovládání.

Prověřte správný chod zařízení a případně proveďte jeho seřízení.

Zkontrolujte úplnost označení zařízení bezpečnostními a výrobními štítky.

Zapojovat zařízení smí pouze osoba s  elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky ČÚBP  a ČBÚ č. 50/78 Sb.

Na závěr uvádění zařízení do provozu proveďte zaškolení obsluhy a předejte dokumentaci k zařízení, pokud výrobce ve smlouvě nestanoví jinak.

Upozornění:

Pro správný chod zařízení a souvisejících částí nesmí teplota v prostorách klesnout pod 5OC.

## VIII. Obsluha a údržba

1. práce na zařízení

Zařízení pracuje automaticky.

2. Čištění

Zařízení lze v případě potřeby čistit na povrchu běžnými úklidovými prostředky tj.

vlhkým hadrem a saponáty. Zařízení čistěte ve vypnutém stavu!

3. Závady zařízení

Případné závady na zařízení odstraní technik k tomu určený dodavatelskou firmou.

## IX. Náhradní díly

Plošný spoj - deska              MONITOR s programem  LOP06.HEX

Modul                                   TEL_ZE

Fóliová klávesnice               HT 1451 12 32

Displej                                  EL1602

Transformátor                       9704207

Stykač                                   LP1CK0910BD, LP1CK0901BD,

Motorový spouštěč               GZ1-M08

Modul                                   TEST_I

Modul                                    Z2T

Modul                                    SVOR_B

Telefon  GSM                       SIEMENS

Vypínač                                 VCF2-IP65

Modul                                    MGSM

## X. Balení, přeprava, skladování, dodání a likvidace

1. Balení

Výrobek je balen do papírové krabice s výztuží.

2. Přeprava

Výrobek se přepravuje v libovolné poloze.

- výrobek při dopravě chraňte před povětrnostními vlivy.

- při přepravě na výrobek neukládejte další přepravovaný náklad ani jiné předměty.

3. Skladování

Výrobek uskladněte v suchých prostorách zabezpečených proti povětrnostním vlivům a

proti zcizení.

4. Dodání a přejímka

Dodání a přejímka zboží se řídí smluvním vztahem mezi dodavatelem a odběratelem.

5. Likvidace

Likvidaci výrobku provádí k tomu oprávněná firma a to dle platných zákonů a předpisů.

Likvidace obalů se provádí jejích předáním k recyklaci a to firmám k tomu oprávněným.

# XI. Zvláštní ustanovení.

Výrobce si vyhrazuje právo změn a konstrukčních úprav na zařízení.

# XII.Schémata zapojení.

Obr.1:   Blokové schéma zařízení

Obr.2:   Blokové schéma lana a spínačů.

# XIII.ČINNOST ZAŘÍZENÍ

Nastavení zařízení.

# Funkce kláves:

F1 - nastavení času.

F2 – test zařízení (servis).

F3 – automatické starty a nastavení programů.

F4 – parametry zařízení.

F6 – nastavení datumu a blokace zařízení.

9 – počet startů lopaty.

7 – nastavení GSM

CONT. – odblokování zařízení.

START – ruční start zařízení.

# F1 – nastavení  času.

Pokud  je nastaven parametr 14 v nastavení parametrů (F4) na ANO

objeví se po zmačknutí F1

Zadej heslo.

AHOJ

Zadej heslo HESLO_ČAS  a zmačkni ENTER.

Zadejte hodiny a minuty aktuelního času.

Nastavení hodin.

hh-mm

# Klávesa F2  -  test jednotlivých částí zařízení (servis).

Po jednotlivých obrazovkách testu se přepínejte šipkami.( ↑  a  ↓  )

Pro odchod z testu použijte klávesu STOP.

HESLO_TEST

Test sepnutí stykače pohonu  směrem vpřed (deska MONITOR  OU1)

Test OUT a IN

OU1 mot.tam START

Zmačknutím klávesy 0  motor spouštíme a zastavujeme.

Test sepnutí stykače pohonu směrem vzad (deska MONITOR  OU2)

Test OUT a IN

OU2 mot.sem START

Zmačknutím klávesy 0  motor spouštíme a zastavujeme.

Test sepnutí alarmu (deska MONITOR  OU3)

Test OUT a IN

OU3 ALARM START

Zmačknutím klávesy 0  alarm ovládáme.

Test sepnutí ventilu vody (deska MONITOR  OU4)

Test OUT a IN

OU4 VODA START

Zmačknutím klávesy 0  ventil spínáme.

Test logických vstupů.

Test OUT a IN

VstupK 12345 MS

I1 -  snímač K1 koncové polohy lopaty – směr SEM

I2 -  snímač K2 koncové polohy lopaty – směr TAM

I3 -  snímač K3A,B  napínáků.

I4 -  snímač K5 střední polohy lopaty

I5 -  TEST_I  vstup překročení proudu motoru.

I6 -  snímač K4 pohybu lana

I7 -

I8 -  test sepnutého motorového spouštěče. MS

Test teplotního čidla na vstupu C1.

Test OUT a IN

Vstup C1-> 22C

Pokud je čidlo vadné displej ukazuje:

„Vstup C1- ErrC   GND“ – vstup C1 spojen s G.

„Vstup C1- ErrC“  +5V “– vstup C1 spojen s +5V.

# F3 – nastavení automatického startu.

Automaticky lze startovat jeden program.

1) LOPATA.

2) Blokování času.   NIC

1 Start: 12-36 DAL

Program: LOPATA

V levém horním rohu je číslo startovacího času.

Číselnou klávesnicí zadáme čas startu a klávesou F3 vybereme

který program se má nastartovat.

Pokud vybereme „Nic“ nebude se startovat žádný program.

Na další startovací čas (max.32) se přepneme šipkami. ( ↑  a  ↓  )

Parametry tohoto vybraného programu volíme klávesou F4.

# F4 – nastavení parametrů zařízení.

Nastavením správných parametrů přizpůsobíme zařízení stavu a

typu  technologie krmení.

Po jednotlivých parametrech se přepínejte šipkami.( ↑  a  ↓  )

Nastavení max.času chodu lopaty.

1 Doba chodu

lopaty mmm-ss

Je to čas chodu na jednu stranu.Po uplynutí toho času se lopata obrátí nebo vypne.

mmm – minuty   ss- vteřiny

Monitorování teploty prostoru lopaty.

2 Hlídat teplotu ?

ANO

Pokud klesne teplota prostoru pod nastavenou hodnotu(par.3),nastartuje se interval

(par. 4).Po každém uplynutí tohoto intervalu se nastartuje Lopata.

ANO nebo NE zvolíme klávesou F4.

Pokud zvolíme NE , teplota se nemonitoruje a teplotní čidlo nemusí být

připojeno.

Nastavení teploty.

3 Teplota 12C

Znaménko minus (-) se nastavuje F4.

Nastavení intervalu , který bude v činnosti při teplotě nižší

než je nastavena v par.3.

4 Interval při

nízké tepl. 013m

Zpoždění reakce na přetížení motoru.

5 čas testu I

00100mS

Přetížení motoru musí trvat déle než 100mS.

Hodnota proudu se nastavuje v modulu TEST_I.

Čas čekání lopaty při nárazu na překážku.

6 Doba čekání

při nárazu: 012s

Počet nárazů do překážky.

7 Kolikrát

narazí: 014x

Pokud lopata narazí 14x do překážky , zastaví se a na displeji zobrazí

„KOLIZE“. Pokud obsluha zmačkne klávesu START lopata se znovu

rozjede.

Jestliže po dalším rozjetí nenarazí déle jak 4sec do překážky , pokládá

další náraz za další překážku a platí pro ni znova par.7.

Čas sepnutí ventilu vody.

8 Doba sep. vent.

vody: 045s

Ventil vody se spíná při každém startu lopaty a při obrácení směru.

Prokluz  lana.

9 čas kladky:

00545mS

Do nastavené hodnoty musí přijít impuls od K4 , jinak se chod lopaty

zastaví a na displeji se zobrazí.

! STOP K4 !

! Prokluz lana !

Čas reverzace motoru.

10 čas reverzace

05000mS

Při nárazu pojede lopata 5sec na druhou stranu.

Parkování lopaty na spínači K5.

11 Lopatu

zastaví K5 ANO

Při rozepnutí  spínače K5 se lopata zastaví.

Používá se při parkování lopaty ve středu stáje.Lopata tak startuje a staví

v tomto místě.

Dotaz na heslo.

12 Dotaz na

heslo NE

Blokování hesla.

Výrobní číslo.

13 Výr.č. 1234

desky MONITOR.

Nelze měnit.

# F6 – nastavení datumu a zablokování pro neplatiče.

Dnes je 15 05 07

Lopata.lan. 13-55

Po dalším zmačknutí F6. jste dotázáni na HESLO_DATUM.

Zadejte heslo a zmačkněte ENTER.

Nastavte dnešní datum.

Dnes je dd mm rr

Zadej datum.

F6.

Zde nastavte datum při kterém se zařízení zablokuje.

Pokud nastavíte samé nuly blokování je vyřazeno.

Blok 13 06 07

Datum blokování

Zařízení se zablokuje 13 června 2007.

F6

Zadání HESLO_UŽIVATELE.

Nové heslo : 1234

Zákaznické heslo.

Po potvrzení hesla použijte ENTER.Pokud zmačknete F6. Zůstává

heslo staré.

# CONT. – odblokování zařízení.

Zařízení lze odblokovat  použitím HESLO_UŽIVATELE nebo HESLO_DATUM.

Zadej heslo :

? HESLO ?

Po zadání hesla zmačkni ENTER.

Pokud je heslo správné.

Zařízení

J e odblokováno.

# Klávesa  9  - počet startů lopaty.

Počet startů

lopaty 00123x

Klávesou 0 se tento údaj vynuluje.Heslo 1379.

# ENTER – zprávy.

Stisknutím klávesy ENTER si můžeme přečíst zprávy o průběhu programů.

Po jednotlivých zprávách se přepínejte šipkami.( ↑  a  ↓  )

Pokud žádné zprávy nejsou.

! Bez zpráv !

Lano prokluzovalo.

! Prokluz lana!

Program neproběhl.

Akce 14-34 neproběhla.

Zpráva že program ,který měl být nastartován 14-34 neproběhl.

Výpadek el.proudu.

Povolené lano

! Povolené lano!

K5 – střed stáje.

! Nenalezen K5!

V parametru  11  (F4) je nastaveno ANO  ale při běhu lopata na K5

nenarazila.

Parametr 11 se po této zprávě nastaví na NE.

SMS:K5 nenalezen.

K5 – střed stáje.

K5 stále rozepnut.

V parametru  11  (F4) je nastaveno ANO  ale při běhu lopata na K5

narazila 10 sec po sepnutí K1.

K5 je vadný nebo není přítomen.

SMS:K5 nepritomen.

# Hlášení závažných závad.

Pokud vznikne závažná závada kvůli které nelze pokračovat v provádění

programu , zařízení se zastaví a na displeji se zobrazí:

Přetížení motoru.

Přetížení motoru

vypadlý mot.sp.

Možné příčiny této poruchy:

a) Větší proudový odběr motoru než na který je nastaven motorový spouštěč.

Stop klávesou STOP.

!STOP za chodu !

! klávesnicí !

Obsluha zmačkla klávesu STOP.

Prokluz lana   par.9 (F4)

! STOP K4 !

! Prokluz lana !

Napínáky.

! STOP K3A,B !

! Povolené lano !

Reálný čas se zastavil.

Nejdou hodiny!

Baterie.

Vnitřní hodiny se zastavily.Zkontroluj baterii.Požadované napětí baterie je  alespoň

2.5V.

# Hlášení poruch na mobilní telefon – GSM.

Farmtec Tábor GSM

Lopata lan. 12-20

Po zapnutí ,zařízení testuje přítomnost modulu GSM.Pokud se modul ohlásí,

zobrazí se vedle slova Tábor i zkratka GSM.

Potom můžeme klávesou 7 nastavit parametry posílání zpráv.

# Klávesa 7 – nastavení a test GSM.

Po jednotlivých položkách se přepínejte šipkami.( ↑  a  ↓  )

Počet odesl.SMS

13

13 odeslaných SMS zpráv.Tento údaj se nuluje klávesou 0.

Tel.čísla.

1: 666777999

Zpráva se může odeslat na 4 čísla , které jsou zadány v tomto parametru.

K zobrazení a nastavení dalších čísel použijte F3.

Pokud si nepřejete používat některé číslo , musíte jej celé vynulovat.

číslo zařízení

č:034

Pro identifikaci se zařízení hlásí názvem a číslem zařízení.

Síla signálu:

78%

Měření síly signálu pro nejlepší umístění antény.

Pošli test. SMS

START

Po zmačknutí klávesy START se odešle zkušební zpráva na nastavená čísla.

Zkušební zpráva:  Lopata034:Zdravi te lopata!

Zpráva kterou zařízení posílá.

Číslo zařízení.

Název zařízení.

# Displej při nastavení různých parametrů.

Farmtec Tábor GSM

Lopata lan. 12-56

Nehlídá se teplota ani interval.

Modul GSM přítomen.

Farmtec Tábor GSM

Lopata 12C 12-56

Teplota se hlídá ale je vyšší než teplota nastavená. (F4 par.3)

Farmtec Tábor GSM

I.015m 02C 12-56

Teplota prostoru je nižší než teplota nastavená a proto je nastartován interval 12min.

(F4 par.4)

Farmtec Tábor GSM

I.015m ErC 12-56

Závada teplotního čidla.

Je nastartován interval 12min.(F4 par.4)

# Příčiny startu lopaty.

a) Ruční start – klávesou START:

b) Start nastaveným časem F3.

c) Teplota prostoru je nižší než teplota nastavená  uplynul interval T.

(F4 par.4)

d) Závada teplotního čidla  a uplynul interval T.

e) Po zapnutí proudu , pokud byla lopata při výpadku v provozu.

Připomínky zasílejte na vyvoj@telstra.cz

Obrazová dokumentace: