El. část plováku

APD 70

Charakteristika

El. část hladinového snímače.

Popis

Plovákový snímač APD70 se používá k hlídání množství desinfekční kapaliny v desinfekčním automatu APD70. Snímač rozpoznává 3 stavy kapaliny (prázdno, 1/2 zaplaveno, plno). El. část se vkládá do kovové části a utěsní se pomocí gumového těsnění a matice proti vniknutí kapaliny. Snímaní je prováděno jazýčkovými kontakty, které spíná magnet  v nadnášené části plováku (puku). Puk se pohybuje po kovové části.

Technické údaje

Délka aktivní části:		500mm

Délka kabelu:			2m (po domluvě i delší)

Počet snímaných poloh:		3

Počet jaz. kontaktů:		4

Použitý kabel:			5x0,34 konce vodičů zajištěny dutinkami

Barvy vodičů			zelený - 	společný

bílý, žlutý – spodní hladina

šedý – střední hladina

hnědý – vrchní hladina